山东瑞辰新材料有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5吨/年烷基双环己基碘苯建设项目

新型OLED高端显示材料研发平台项目

污水前期处理系统项目

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                       年 月 日

评估：（人员签名）                       年 月 日

复核：（人员签名）                       年 月 日

批准：（人员签名）                       年 月 日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构修订了《山东瑞辰新材料有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于      年     月     日批准发布，      年     月     日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

山东瑞辰新材料有限公司

主要负责人：

年    月    日

目  录

第一部分 综合环境应急预案	1

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4预案体系	5

1.5外部应急预案关系说明	5

1.6工作原则	6

2基本情况	7

2.1企业基本情况	7

2.2企业周边及敏感点分布	12

2.3厂区所在区域自然概况	14

2.4工艺流程简介	16

2.5 环境功能区环境标准	26

2.6环境质量现状	28

3环境风险源识别与风险评估	29

3.1环境风险源识别及风险性分析	29

3.2环境风险评估	31

3.3预防与应急措施	33

4组织指挥体系及职责	35

4.1组织体系	35

4.2指挥机构及职责	35

5预防与预警机制	38

5.1环境风险源监控	38

5.2预警及措施	39

5.3预警发布、调整与解除	41

6应急处置	42

6.1应急响应	42

6.2应急措施	46

6.3抢险、救援及控制措施	48

6.4应急监测	51

6.5信息报告与发布	53

6.6应急终止	54

7后期处置	55

7.1善后处置与恢复重建	55

7.2调查与评估	56

7.3 保险	56

8应急保障	56

8.1通信与信息保障	56

8.2资金保障	57

8.3装备保障	57

8.4人力资源保障	57

8.5技术保障	58

9监督管理	58

9.1预案培训	58

9.2 预案演练	59

9.3奖励与责任追究	60

9.4地方沟通与协作	61

10附则	61

10.1术语和定义	61

10.2 预案的制定与修订	63

10.3 应急预案备案	63

10.4 应急预案实施	64

第二部分 专项环境应急预案	65

1 水污染事件专项应急预案	65

2 大气污染事件专项应急预案	72

3 危险废物专项应急预案	77

4 污水处理系统专项应急预案	84

5 危险化学品专项应急预案	86

第三部分  现场处置方案	90

1废气超标排放事故现场处置方案	90

2厂区火灾事故应急处置方案	91

3危险化学品泄漏事故应急处置方案	92

4中毒、窒息、灼伤事故现场处置方案	93

5污水处理站异常现场处置方案	95

# 第一部分 综合环境应急预案

# 1总则

## 1.1编制目的

为了建立健全突发环境事件应急机制，提高我公司应对突发环境事件能力，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，对泄漏、火灾、爆炸、运输事故、非正常排放以及自然灾害引发的突发性事故的隐患进行实时监控和预警，确保突发性环境事件发生后，能按照预案要求，及时、有序、高效地组织应急救援工作，紧急疏散人员，采取措施防止污染扩展影响到周围环境，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

## 1.2编制依据

- 1.2.1 法律法规和文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.01.01)；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007.11.01)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2022.10.26)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018.01.01)；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.09.01)；

(6)《中华人民共和国消防法》(2009.05.01)；

(7)《中华人民共和国安全生产法》(2014.12.1)；

(8)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29)；

(9)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)；

(10)《突发环境事件信息报告办法》(2011.5.1实施)；

(11)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(2015.1.9实施)；

(12)《突发环境事件调查处理办法》(2015.3.1实施)；

(13)《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)；

(14)《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》(环境保护部公告2016年第74号)；

(15)《国家危险废物名录》(2021年版)；

(16)《危险化学品目录》(2022调整版)；

(17)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办〔2014〕34号)；

(18)《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)；

(19《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》)(环发〔2012〕77号)：

(20)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(21)《危险化学品安全管理条例》(2011.12.01)。

- 1.2.2地方法规和文件

(1)《山东省环境保护条例》(山东省人大第99号公告，2001.12.7修正)；

(2)《山东省水污染防治条例》(山东省人大常委会，2000.10)；

(3)《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》(鲁环发〔2009〕80号)；

(4)《山东省突发事件应对条例》(省人大常委会公告第120号)；

(5)《山东省突发事件应急预案管理办法》(鲁政办发〔2014〕15号)；

(6)《山东省突发环境事件应急预案评估导则(试行)》(2010.3.23)；

(7)《山东省突发环境事件应急预案》(鲁政办字〔2017〕62号)；

(8)《山东省生态环境厅关于深入开展全省生态环境安全风险隐患排查整治工作的通知》鲁环函〔2019〕101号；

(9)《突发环境事件应急监测技术指南》DB37/T 3599-2019。

- 1.2.3技术指南、标准规范

(1)《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)；

(2)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

(3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

(4)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(5)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

(7)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)；

(9)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(10)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

(11)《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

(12)《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

(13)《2022年滨州市生态环境质量概要》；

(14)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

(15)《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

(16)《滨州市突发环境事件应急预案》；

(17)《邹平市突发环境事件应急预案》。

- 1.2.4其他资料

(1)《山东瑞辰新材料有限公司5吨/年烷基双环己基碘苯建设项目现状环境影响评估报告》；

(2)《山东瑞辰新材料有限公司新型OLED高端显示材料研发平台项目环境影响报告书》；

(3)《山东瑞辰新材料有限公司污水前期处理系统项目建设项目环境影响报告表》；

(4)山东瑞辰新材料有限公司提供的其他材料。

## 1.3适用范围

- 1.3.1应急预案适用范围

本预案适用于山东瑞辰新材料有限公司厂区范围内发生的人为或不可抗力造成的废气、废水、固废等环境污染事件，具体包括：

(1)厂区内发生的人为或不可抗力造成的废气、废水、固体废物等环境污染事件；

(2)在生产、贮存、经营、使用和处置过程中,由于火灾、爆炸、泄漏等引起的环境污染事件；

(3)影响区域地表水和地下水、大气、土壤等环境的其它环境污染事件等。

- 同时，适用于公司范围外发生环境污染事件影响我公司的情况。

- 1.3.2事件分级

1.3.2.1  社会分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

1 特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

（1）发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

（2）因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

（4）因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

（5）利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

（6）因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

（7）因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

2 重大环境事件（Ⅱ级）。

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

（2）区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

（3）因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

（4）1、2类放射源丢失、被盗或失控；

（5）因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

3 较大环境事件（Ⅲ级）。

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；

（2）因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

（3）3类放射源丢失、被盗或失控。

4 一般环境事件（Ⅳ级）。

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

（1）发生3人以下死亡；

（2）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

（3）4、5类放射源丢失、被盗或失控。

1.3.2.2  企业分级

根据《山东瑞辰新材料有限公司环境风险评估报告》中的环境污染事件分类，结合公司的实际情况，本公司可能发生的应急事故主要包括物料的泄漏、火灾、爆炸等引起的环境污染事件。对公司可能发生的的突发环境事件分为公司级、车间级和班组级。

表1.3-1 应急事故分级表

| 等级 | 等级特征 |
| --- | --- |
| 班组级 | 废气超标排放或危险化学品泄漏，但未扩散至厂区外，未发生火灾爆炸事故，在过去曾经发生并有成功处置经验的事故。由当班班长组织当班应急力量和资源及时处理解决的事故。 |
| 车间级 | 废气超标排放或危险化学品泄漏后扩散至厂区外，或者发生局部火灾事故，对外环境未造成严重伤害。主要利用本车间应急力量和资源能够及时处理、解决的事故。 |
| 公司级 | 废气超标排放或危险化学品大量泄漏、扩散至厂区外，或者引起火灾爆炸事故，对周围环境造成严重伤害。主要依靠公司以及友邻企业现有应急力量和资源能够及时处理、解决的事故。 |

事故状态下，当风险物质对厂界外大气和水体环境没有严重影响时，按公司级处理；当危险物质对厂界外大气和水体环境有较大影响，我厂应急能力无法控制时，升为社会级，应立即上报上级政府部门，根据指示启动滨州市邹平市环境应急预案。

- 1.3.3应急响应程序

事件应急响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急结束、应急恢复等过程。

## 1.4预案体系

应急管理是一项系统工程，生产经营单位的组织体系、管理模式、风险大小以及生产规模不同，应急预案体系构成不完全一样。我公司结合本单位的实际情况，从公司级到岗位级分别制订相应的应急预案，形成体系，互相衔接。应急处置方案是应急预案体系的基础，应做到事故类型和危害程度清楚，应急管理责任明确，应对措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。我公司应急预案体系的构成为综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置方案。

（1）综合应急预案

综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

（2）专项应急预案

专项应急预案是针对具体的事故类别(如粉尘超标排放、火灾、爆炸等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

（3）现场处置方案

方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

- 1.5外部应急预案关系说明

《滨州市突发环境污染事件应急预案》是针对滨州市辖区内可能发生的突发环境污染事件、因资源开发造成的生态破坏事件、危险化学品泄漏和固体废物污染事件、核与辐射事件等突发环境事件而制定的风险防范和应急处置预案，主要内容包括应急指挥体系及职责、预防预警机制、应急响应、善后工作、应急保障、监督管理等。

《邹平市突发环境污染事件应急预案》是针对邹平市辖区内可能发生的环境污染事件而制定的应急预案，主要内容包括组织机构与职责、预警和报告、应急响应、应急保障、后期处置等。

本公司应急预案属于《滨州市突发环境污染事件应急预案》、《邹平市突发环境污染事件应急预案》构成体系的组成部分，是《滨州市突发环境污染事件应急预案》、《邹平市突发环境污染事件应急预案》在企业层面上的具体体现。

本公司与滨州市生态环境局、滨州市生态环境局邹平分局、邹平市应急管理局、邹平市消防大队等部门之间建立了应急联动机制，在这些外部单位介入公司突发环境事件应急处置时，各应急组织单位将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

## 1.6工作原则

在建立突发性环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，听取各方面的意见和建议，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2基本情况

## 2.1企业基本情况

- 表2.1-1 企业基本情况一览表

| 企业名称 | 山东瑞辰新材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 山东省邹平市长山镇工业园 |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 职工人数 | 60人 |
| 占地面积 | 27000㎡ | 邮编 | 256200 |
| 法人代表 | 马立国 | 联系人 | 邱方瑞 |
| 联系电话 | 18554363991 | 所属行业类别 | C2669 其他专用化学品制造 |
| 中心坐标 | 北纬：36°52′39.00″ 东经：117°52′52.79″ |  |  |

- 2.1.2 厂址及周边环境

- 山东瑞辰新材料有限公司位于山东省邹平市长山镇工业园，项目南侧为其他公司和农田，北侧为其他企业，西侧隔道路为其他企业，东侧隔林地为后石村，周边无近距离环境敏感保护目标。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等，因此，项目选址是合理的。公司周边无重大危险目标，周边环境详见附图3。

- 2.1.3 工程组成及规模

山东瑞辰新材料有限公司现有项目基本及主要设备组成详见表2.1-2、2.1-3。

表2.1-2工程组成一览表

| 类别 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 碘苯生产车间 | 安置1条生产线，包括格氏偶联、脱水、转型、碘代工序 |
|  | 加氢框架 | 加氢工序使用，加氢设备1用1备 |
|  | 研发试验中心 | 小试主要从事探索、开发性的工作，化学小试解决了所定课题的反应、分离过程和所涉及物料的分析认定，试制出合格试样，且收率等经济技术指标达到预期要求，就可告一段落，转入中试阶段 |
|  | 中试车间 | 布设搪瓷釜、不锈钢釜、不锈钢层析柱、水喷射真空泵等设备，根据小试结果继续放大，即中试工作 |
|  | 污水前处理车间 | 建筑面积为320㎡，安装预处理设备，主要包括搪瓷釜、旋转床、膜设备等，用于处理高浓度有机废水 |
| 储运系统 | 原料、产品仓库 | 乙类仓库一座，建筑面积1008㎡，存储原料及产品 |
|  | 周转仓库 | 乙类仓库一座，建筑面积740㎡，存储生产周转 |
| 公用工程 | 制冷机组 | 碘苯生产车间内东南角安置12万大卡制冷机组1套，制冷剂R22，用于转型、碘代、溶剂回收低温控制 |
|  | 干燥设施 | 碘苯生产车间内西南角安置干燥机11套，用于产品烘干 |
|  | 加热设施 | 电加热导热油炉1台，用于格式欧联反应加热，其他生产加热工序采用外购蒸汽，间接加热 |
|  | 新鲜水 | 邹平市长山镇工业园供水管网供给 |
|  | 循环水系统 | 360m³循环水池1座，冷却塔2用2备，循环水量100m³/h |
|  | 消防系统 | 厂内900m³的消防水池 |
|  | 配电系统 | 邹平市供电公司供给，厂内新建变压器一台 |
| 环保工程 | 废气处理 | 碘苯车间抽真空废气、生产不凝气经“喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放 |
|  |  | 污水处理站臭气经“高级氧化+碱吸收”+1根15m高排气筒除臭装置处理后，经1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 中试研发废气收集后经一套多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒（P1）高空排放 |
|  |  | 新、旧实验室研发废气经集气系统收集后分别由两套两级活性炭吸附装置处理后经2根15m高排气筒（P2、P3）排放 |
|  |  | 污水前处理系统搪瓷釜、气化膜抽真空过程产生的抽真空废气、冷凝过程产生的不凝气经收集后，经1套“多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋”装置处理后通过1根15m高排气筒排放 |
|  | 废水治理 | 设置污水前处理系统，设计处理能力20m³/d，处理工艺为“搪瓷釜+蒸馏釜+超重力旋转床+无机渗透气化膜”；污水处理站设计处理能力50m³/d，采用“芬顿氧化+混凝沉淀+水解酸化+UASB+A/O+后芬顿氧化”工艺，出水排入园区污水管网，进入长山镇污水处理厂进一步处理。 |
|  | 噪声 | 厂区合理布局，采取基础减震、隔声等降噪措施。 |
|  | 固废 | 150㎡危险废物暂存间1处。 |

表2.1-3主要设备清单

| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碘苯项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水喷射式真空泵 |  | RPPSJ-300 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 搪瓷反应釜 |  | 2000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 搪瓷反应釜 |  | 2000L |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 4 |  | 搪瓷反应釜 |  | 1000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 水喷射式真空泵 |  | RPPSJ-300 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 6 |  | 过滤器 |  | 300L不锈钢 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 |  | 层析柱 |  | Φ220x2500 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 8 |  | 冷凝器 |  | 一级（三段式） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 搪瓷反应釜 |  | 1000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 |  | 磁力高压反应釜 |  | 1000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 11 |  | 往复式真空泵 |  | V3 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 搪瓷反应釜 |  | 2000L |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 13 |  | 冷凝器 |  | 一级（三段式） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 盐水机组 |  | YSLG-100 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 搪瓷反应釜 |  | 500L |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 搪瓷反应釜 |  | 5000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 17 |  | 搪瓷反应釜 |  | 2000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 18 |  | 冷凝器 |  | 一级（三段式） |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 19 |  | 离心机 |  | 平板四足 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 搪瓷反应釜 |  | 500L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 21 |  | 搪瓷反应釜 |  | 5000L |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 22 |  | 冷凝器 |  | 一级（三段式） |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 23 |  | 离心机 |  | 平板四足 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 真空干燥机 |  | YZG-1000 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 25 |  |  |  | FZG-15 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 26 |  | 水喷射式真空泵 |  | RPPSJ-300 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 27 |  | 双锥干燥机 |  | SZG-500 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 28 |  | 热水泵 |  | YG32-125 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 29 |  | 热水箱 |  | 1200×1200×1200 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 中试平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搪瓷釜 |  | 1000L |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢釜 |  | 1000L |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢釜 |  | 2000L |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢层析柱 |  | Φ200*2500 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢层析柱 |  | Φ200*2500 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 水喷射真空泵 |  | -- |  | 台 |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 真空烘箱 |  | 48盘 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 离心机 |  | 平板四足，Φ1000 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 压滤机 |  | 50L |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 污水前处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搪瓷反应釜 |  | K10000L |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 超重力旋转床 |  | BZ6503p7 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 再沸器 |  | F=15m2，V=3m3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 冷凝器1 |  | 卧式列管式30m2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 冷凝器2 |  | 螺旋板式5m2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 2平方膜组件+分子筛膜 |  | 304/陶瓷 |  | 台 |  | 11 |  |  |  |
| 7 | 密封圈 |  | 全氟醚 |  | 个 |  | 2700 |  |  |  |
| 8 | 进料泵 |  | 内衬四氟 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 蒸发器 |  | 316L/304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 气液分离器 |  | 304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 预热器 |  | 316L/304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 渗透液冷凝器 |  | 316L/304 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 成品冷凝器 |  | 316L/304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 薄膜调节阀 |  | 304/碳钢 |  | 支 |  | 3 |  |  |  |
| 15 | 真空机组 |  | -- |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 成品输送泵 |  | 304 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 渗透液输送泵(防爆) |  | 304 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 成品暂存罐 |  | 304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 真空缓冲罐 |  | 304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 真空缓冲罐 |  | 304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 磁性液位计 |  | 304 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 22 | 蒸发器底部残液泵 |  | 304 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 接收罐 |  | DN600*6*600 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 蒸馏柱 |  | DN219 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 溶剂罐 |  | DN1500*6*1500 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 26 | 水环式真空泵 |  | RPP-280 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 高真空蒸馏 |  | 500L |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 罗茨真空泵 |  | ZJ-150Y |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 两级活性炭装置 |  | 两级处理 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |

- 2.1.4 项目原辅料用量

- 项目原辅材料消耗情况见表2.1-4。

- 表2.1-4原材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量kg/a | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碘苯车间 |  |  |  |  |
| 1 | 4HHK | 2800 | 200L铁桶 |  |
| 2 | 镁粉 | 382.16 | 25kg编织袋装+纸板桶 |  |
| 3 | 溴苯 | 2500 | 200L铁桶装，250kg/桶 |  |
| 4 | 四氢呋喃 | 9250 | 200L铁桶装，180kg/桶 |  |
| 5 | 甲苯 | 11900 | 200L铁桶装，180kg/桶 |  |
| 6 | 30%盐酸 | 705 | 1000L方桶 |  |
| 7 | 对甲基苯磺酸 | 220 | 25kg/纸板桶装 |  |
| 8 | 碘 | 2501.7 | 50kg铁桶 |  |
| 9 | 钯碳 | 67.5 | 铝箔袋装，1kg/袋 |  |
| 10 | 无水亚硫酸钠 | 2500 | 25kg编织袋装 |  |
| 11 | 乙醇 | 10580 | 200L铁桶装，160kg/桶 |  |
| 12 | 二氯乙烷 | 54880 | 200L铁桶装，250kg/桶 |  |
| 13 | 三氯化铝 | 290 | 1000kg吨包 |  |
| 14 | 碘酸 | 800 | 25kg/纸板桶装 |  |
| 15 | 冰醋酸 | 15000 | 200L皮桶 |  |
| 16 | 98%硫酸 | 800 | 1000L方桶 |  |
| 17 | 氢气 | 25 | 40L气瓶 |  |
| 18 | 氮气 | 14 | 40L气瓶 |  |
| 研发9-(4-溴苯基)咔唑 |  |  |  |  |
| 1 | 咔唑 | 336 | 25kg编织袋装 |  |
| 2 | 对二溴苯 | 1176 | 50kg编织袋装+纸板桶 |  |
| 3 | 氧化亚铜 | 78 | 25kg编织袋装+纸板桶 |  |
| 4 | DMF | 4660 | 200L铁桶 |  |
| 5 | 碳酸钾 | 1300 | 50kg编织袋装 |  |
| 6 | 18-冠醚-6 | 10 | 0.5kgPP盒装 |  |
| 7 | 盐酸 | 2850 | 1000L方桶 |  |
| 8 | 甲苯 | 9400 | 200L铁桶 |  |
| 9 | 乙醇 | 7220 | 200L铁桶 |  |
| 10 | 氮气 | 200瓶 | 40L气瓶 |  |
| 4-丙基环己基酮 |  |  |  |  |
| 1 | 4-羟基苯丙酮 | 840 | 25kg/纸板桶装 |  |
| 2 | 雷尼镍 | 84 | 25kg/塑料桶装 |  |
| 3 | 乙醇 | 5600 | 200L铁桶 |  |
| 4 | 氢气 | 80.64 | 40L气瓶 |  |
| 5 | 氮气 | 560 | 40L气瓶 |  |
| 6 | 二氯甲烷 | 11760 | 200L铁桶 |  |
| 7 | 次氯酸钠 | 6944 | 100L方桶 |  |
| 8 | 亚硫酸钠 | 476 | 25kg/编织袋 |  |
| 9 | 碳酸氢钠 | 616 | 25kg/编织袋 |  |
| 10 | tempo | 9.8 | 5kg/PP小桶 |  |
| 9,9-二甲基-2-氨基芴 |  |  |  |  |
| 1 | 芴 | 750 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 2 | 氢钠 | 500 | 25L铁桶装，20kg/桶 |  |
| 3 | 硫酸二甲酯 | 1300 | 25L桶装 |  |
| 4 | DMF | 5000 | 200L桶装，190kg/桶 |  |
| 5 | 甲醇 | 750 | 200L桶装，160kg/桶 |  |
| 6 | 乙醇 | 6500 | 200L桶装，160kg/桶 |  |
| 7 | 二氯甲烷 | 13775 | 200L桶装，250kg/桶 |  |
| 8 | 硝酸 | 463 | 玻璃瓶装，3L/瓶 |  |
| 9 | 硫酸 | 450 | 玻璃瓶装，3L/瓶 |  |
| 10 | 氢氧化钠 | 13 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 11 | 硅胶 | 63 | 袋装，20kg/袋 |  |
| 12 | 氧化铝 | 625 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 13 | 无水硫酸钠 | 125 | 袋装，50kg/袋 |  |
| 14 | 钯炭 | 9 | 铝箔袋装，1kg/袋 |  |
| 15 | 水合肼 | 563 | 200L桶装，200kg/桶 |  |
| 16 | 氮气 | 750瓶 | 40L钢瓶装 |  |
| 9-溴-10-苯基蒽 |  |  |  |  |
| 1 | 邻苯二甲醛 | 275 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 2 | 溴苯 | 968 | 200L铁桶装，250kg/桶 |  |
| 3 | 镁粉 | 201.3 | 袋装，30kg/袋 |  |
| 4 | 碘粒 | 0.22 | 玻璃瓶，1kg/瓶 |  |
| 5 | 四氢呋喃 | 2750 | 200L铁桶装，180kg/桶 |  |
| 6 | 无水硫酸钠 | 550 | 袋装，50kg/袋 |  |
| 7 | 浓硫酸 | 495 | 皮桶装 |  |
| 8 | 氢氧化钠 | 11 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 9 | 二氯乙烷 | 11110 | 200L铁桶装，250kg/桶 |  |
| 10 | NBS | 341 | 袋装，20kg/袋 |  |
| 11 | 乙醇 | 2200 | 200L铁桶装，160kg/桶 |  |
| 12 | BHT | 1.1 | 塑料试剂瓶，0.5kg/瓶 |  |
| 13 | 甲基环己烷 | 5500 | 200L铁桶装，150kg/桶 |  |
| 14 | 氮气 | 330瓶 | 40L气瓶装 |  |
| 15 | 硅胶 | 550 | 袋装，20kg/袋 |  |
| 16 | 盐酸 | 1320 | 1000L塑料方桶 |  |
| 其中：实验室规模为中试规模的千分之一，未列入。 |  |  |  |  |

- 2.1.5 厂区总平面布置

项目厂区东部为山东瑞辰新材料有限公司，碘苯生产车间位于入厂东西主路的北侧，加氢框架位于路南，碘苯生产车间北侧为原料及产品仓库、东侧为中试车间，循环冷却水系统位于加氢框架以东。生产职工办公生活区位于东南角。污水处理站位于厂区东北部，事故水池位于厂区东北角，危废暂存间位于厂区东部。污水处理站从北往南依次为水池、水处理车间、辅料车间；污水前期处理车间位于厂区东北侧。厂区总平面布置图详见附图2。

- 2.2企业周边及敏感点分布

- 2.2.1大气环境风险受体

公司位于山东省邹平市长山镇工业园（具体地理位置见附图1），大气环境风险受体情况见表2.2-1。

表2.2-1 大气环境风险受体情况表

| 保护类别 | 保护目标 | 方位 | 厂区距离（m） | 人口（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 后石村 | E | 25 | 292 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 |
|  | 大闫村 | E | 1520 | 1863 |  |
|  | 邓家村 | ESE | 4080 | 165 |  |
|  | 小赵村 | ESE | 3130 | 316 |  |
|  | 小埠村 | ESE | 3470 | 204 |  |
|  | 后栗村 | ESE | 1490 | 536 |  |
|  | 前栗村 | ESE | 1550 | 936 |  |
|  | 前石村 | ESE | 471 | 531 |  |
|  | 大姜村 | SE | 3640 | 452 |  |
|  | 小姜村 | SE | 3670 | 520 |  |
|  | 尚旺村 | SE | 1260 | 485 |  |
|  | 大杨村 | SSE | 3670 | 756 |  |
|  | 小杨村 | SSE | 3300 | 302 |  |
|  | 小七村 | SSE | 2620 | 232 |  |
|  | 圈头村 | SSE | 4160 | 220 |  |
|  | 大七村 | SSE | 2150 | 596 |  |
|  | 小刘村 | SSE | 2730 | 319 |  |
|  | 陈套村 | SSE | 4010 | 412 |  |
|  | 后草村 | SSE | 3510 | 378 |  |
|  | 前草村 | SSE | 3900 | 1014 |  |
|  | 袁家村 | S | 2460 | 820 |  |
|  | 孙家村 | S | 3150 | 587 |  |
|  | 苏家村 | SSW | 4670 | 986 |  |
|  | 双枣村 | SSW | 3490 | 127 |  |
|  | 十里村 | SSW | 4310 | 436 |  |
|  | 后芽村 | SSW | 1410 | 627 |  |
|  | 石门村 | SSW | 3640 | 622 |  |
|  | 云南村 | SSW | 2890 | 307 |  |
|  | 前沟村 | SSW | 2890 | 358 |  |
|  | 大房村 | SW | 3740 | 336 |  |
|  | 中沟村 | SW | 2670 | 405 |  |
|  | 南坛村 | SW | 2060 | 346 |  |
|  | 沈家村 | SW | 4750 | 438 |  |
|  | 鲍家村 | SW | 2860 | 982 |  |
|  | 长山镇人民政府 | WSW | 1420 | 62 |  |
|  | 小菓村 | WSW | 4630 | 370 |  |
|  | 周西村 | WSW | 4090 | 443 |  |
|  | 周东村 | WSW | 3900 | 354 |  |
|  | 明礼村 | WSW | 2680 | 950 |  |
|  | 乐礼村 | WSW | 3550 | 389 |  |
|  | 大新村 | WSW | 4940 | 426 |  |
|  | 小新村 | WSW | 4710 | 145 |  |
|  | 南关村 | WSW | 1720 | 198 |  |
|  | 向家村 | WSW | 3080 | 256 |  |
|  | 三里村 | WSW | 3370 | 178 |  |
|  | 南街村 | WSW | 1760 | 400 |  |
|  | 东关村 | WSW | 716 | 651 |  |
|  | 增盛村 | WSW | 1180 | 385 |  |
|  | 茶棚村 | WSW | 2120 | 650 |  |
|  | 西街村 | WSW | 1840 | 122 |  |
|  | 东街社区 | WSW | 1420 | 864 |  |
|  | 西神坛村 | W | 2400 | 930 |  |
|  | 菜园村 | W | 1900 | 438 |  |
|  | 北前村 | W | 1710 | 513 |  |
|  | 北中村 | W | 1700 | 389 |  |
|  | 潘凤生活区 | W | 1180 | 847 |  |
|  | 北后村 | WNW | 1420 | 476 |  |
|  | 小刘村 | WNW | 3820 | 505 |  |
|  | 廉家村 | WNW | 3720 | 723 |  |
|  | 科汇苑 | NW | 942 | 954 |  |
|  | 永池村 | NW | 2850 | 940 |  |
|  | 甘前村 | NW | 3590 | 739 |  |
|  | 甘中村 | NW | 3940 | 1700 |  |
|  | 甘后村 | NW | 3650 | 1037 |  |
|  | 杨家村 | NNW | 4100 | 1118 |  |
|  | 前槐村 | NNW | 2920 | 1120 |  |
|  | 焦家村 | NNW | 4100 | 476 |  |
|  | 裴家村 | NNW | 4320 | 446 |  |
|  | 南王村 | NNW | 3880 | 211 |  |
|  | 后槐村 | NNW | 3380 | 891 |  |
|  | 后洼村 | NNW | 1790 | 345 |  |
|  | 大尹家村 | NNW | 2840 | 1030 |  |
|  | 西店村 | N | 2600 | 879 |  |
|  | 北史村 | N | 1250 | 581 |  |
|  | 官庄村 | N | 115 | 601 |  |
|  | 东店村 | NNE | 2670 | 816 |  |
|  | 前店村 | NNE | 2270 | 562 |  |
|  | 后鲍村 | NNE | 1970 | 420 |  |
|  | 东鲍村 | NNE | 1890 | 972 |  |
|  | 沟盈村 | NNE | 3180 | 1320 |  |
|  | 田家村 | NE | 3590 | 1712 |  |

由表2.2-1可知，企业周边500米范围内人口总数约1424人，周边5km范围内居住区总人口约4.8万人，此区域空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据实际调查，该项目周边5千米范围内无军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。

- 2.2.2水环境风险受体

本公司所在区域主要地表水水体为孝妇河，具体方位及环境功能区划详见表2.2-2。

表2.2-2  水环境风险受体情况表

| 序号 | 风险受体 | 方位 | 距离（m） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孝妇河 | S | 790 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |

## 2.3厂区所在区域自然概况

一、地理位置

邹平市位于山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标为北纬36°41′～37°08′，东经117°18′～117°57′。邹平市东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，西距济南90公里，距济南国际机场62公里，东距海滨城市青岛240公里，距淄博市37公里，北距首都北京550公里。全县辖11个镇、5个街道办事处和1个国家级经济技术开发区，858个行政村，户籍人口78万，总面积1250平方公里。

二、地质、地形、地貌

邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版图最大纵距50.15公里，西起码头乡刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04k㎡，占总面积的29.09%。北部和西北部都是黄泛平原，面积为691.69 k㎡，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。

三、气候、气象

邹平市属北温带大陆性气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/c㎡，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。

邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最多为596.5mm。降水最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年平均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降水多于北部，以山区最多，多年平均在640mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。

邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降水量最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压101340pa，平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。

四、水文

1）地表水

邹平市境内主要有黄河、小清河、杏花河、孝妇河四大河流。黄河流经县境西北边缘，为邹平与济阳、惠民两县界河。黄河在县城西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m³。小清河从县境西北部穿过，复经县境北部边缘，为邹平与高青县界河，县境内河段长75.8km，流域面积1009.4k㎡。杏花河呈西南东北流向，斜穿整个县境腹地。孝妇河发源于淄博市的博山区，从邹平市前芽南200m入境，由西宰以北流入桓台县，最终汇入小清河，境内流程约22.9km，流域面积为172k㎡。

2）地质

本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积岩，厚约120m，主要为冲击-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大及对地层形成重压的设备，地质状况可满足生产装置的要求。

根据《中国地震动参数区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

3）地下水

地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状沙砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m³。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。

五、土壤、植被

邹平市境内低山丘陵地区自然植被主要为苔藓、地衣、百草、黄百草、拐草等，覆盖率低。山前倾斜平原地区自然植被良好，木本植物多为阔叶乔木。黄泛平原地区自然植被为麦蒿、荠菜、马唐、茅草、芦苇等。人工植被以栽植杨、柳、榆、槐、梧桐等木材树和山果林木为主。

优越的地理位置和气候条件，形成了丰富的野生资源，植物资源中有木本植物如：乔木类杨、柳，灌木有石榴、酸枣等，共计38科，122种；草本植物除小麦、玉米等农作物外，还有野生草本植物47科，200余种；真菌类植物有28科150种。动物资源主要有：兽类如狐狸、獾、野兔、刺猬等10科20种，禽类有池鹭、大雁、黄斑、苇鸭等28科60种，虫蛇类有螳螂、蝗虫、蝉、蜈蚣等600多种，水族类约100种。项目厂区周围现状为村庄或耕地环境，主要农作物为小麦、棉花、玉米等，生态物种比较单一，没有珍稀野生动植物。

### 六、地震

- 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)图A1和《中国地震动反应谱特征区划图》(GB18306-2015)图B1，本地区地震动峰值加速度为0.05g、地震烈度为Ⅶ度。

- 2.4工艺流程简介

- 2.4.1 产品生产工艺

1、生产工艺流程及产污环节见图2.4.1-1。

图2.4.1-1 碘苯项目生产工艺流程及产污节点图

图2.4.1-2 中试平台生产工艺流程及产污节点图

图2.4.1-3 污水前处理系统流程及产污节点图

工艺流程简述：

5吨/年烷基双环己基碘苯工艺流程简述：

（1）格氏偶联

在氮气保护下，向不锈钢加热釜中依次加入定量四氢呋喃、镁粉和碘粒，在搅拌条件下采样电加热导热油加热回流（温度在60℃-65℃范围），约10分钟左右停止加热，通过高位槽滴加溴苯和四氢呋喃混合液（开始时先滴加5-10L混合溶液引发反应，然后打开循环凉油阀门进行降温，保持回流状态继续滴加混合液，约3h滴加完）。滴加完毕后，关闭凉油阀，打开加热阀，保持回流状态（温度在62℃-67℃范围）1.5h，然后降温至40℃左右，准备下步偶联反应。

将上步格氏试剂抽入搪瓷反应釜（冷却）中，在氮气保护和循环水冷却的条件下，滴加定量的4HHK（反式丁基环己基环己酮）和甲苯的混合液，保持釜内温度35℃-40℃之间，约3-4h滴加完。滴加完毕后，停止冷却，温度保持在33℃-37℃,充分搅拌30分钟后，取样分析，反应结束后，将反应液在搅拌下抽入到盛有盐酸溶液的搪瓷反应（冷却）釜中，并补加甲苯，搅拌30分钟。静置1h，分出下层水相（含THF，需回收），将有机相水洗至中性，分得上层有机相——格氏偶联剂。

格氏偶联反应式如下：

（2）脱水中间产物

向搪瓷反应釜（加热）中加入上述有机相，加入定量的对甲基苯磺酸，加热回流3h（100-115℃),同时分出分水器中产生的水。约4-6h跟踪取样分析，反应结束，用循环冷却水降温至60℃左右，在该釜中水洗至中性（建设单位运营过程发现硫酸镁干燥对后续产品质量影响不大，为优化生产工艺，已取消硫酸镁干燥工序），然后用甲苯淋洗滤饼，合并有机相，然后将有机相过氧化铝柱，过氧化铝柱后，再用甲苯淋洗柱子，收集所用滤液抽入搪瓷反应釜（蒸馏）中蒸馏浓缩，先常压蒸干（130℃以下），然后降温至50℃,得浓缩品——脱水中间产物。

（3）加氢产物

向磁力高压釜中加入定量的甲苯和4HLI脱水产物，设定温度在90-100℃加热，当脱水物几乎全部溶解后，把循环冷却水降温至50-60℃,将催化剂Pd/C和乙醇加入磁力高压釜内。投料完毕后检查气密性后，在氮气保护下换气3次，每次要求釜内压力达-0.08MPa方可充氢气至0.8MPa，并设定压力为1.1-1.3MPa，控制温度在60℃-70℃,反应17h后出料，过滤掉催化剂钯碳，滤液浓缩（蒸馏，釜内温度≤150℃),降温到釜内温度≤130℃.待没有溶剂流出后，继续降温到80℃放料，得粗品——加氢产物。

该过程反应式如下：

（4）转型产物

向500L搪瓷冷反应釜（冷冻）中加定量的ALCl3和二氯乙烷，于室温搅拌3h，通过冷冻盐水系统使釜内温度控制在0-5℃之间，然后加入定量的加氢产物与二氯乙烷的溶液，抽完料后立即开始跟踪取样，约4-8h反应完全，立即将反应液在搅拌条件下加入到1000L搪瓷反应釜（冷冻）中水洗至中性。将有机相加入到500L搪瓷反应釜（加热）中蒸馏浓缩蒸出溶剂二氯乙烷，放料得粗品，按产品：乙醇=1：4ml在釜中加入定量乙醇加热回流后，放料冷至冷冻釜中-20℃中冷冻20h以上，再用离心机过滤，经甩干后可得白色晶体，母液乙醇经蒸馏提纯后回用。

该反应式如下：

（5）碘代反应

碘代：将定量的转型产物、15%硫酸（预先配置好）、冰醋酸以及二氯乙烷、HIO3一并加入到500L搪瓷反应釜（加热）中，加热至50℃左右，分批加入定量的碘，每隔10分钟加入一次碘，约5h加完，加热回流反应2h（65-70℃),用循环冷却水降温后将反应液抽入1000L搪瓷反应釜（加热）中脱色，并补加二氯乙烷，充分搅拌，静置2h，分液，分出有机相。

粗品重结晶：重结晶比例为4HLI粗品：二氯乙烷：乙醇=1kg：2L：2L。将二氯乙烷、乙醇按以上比例加入搪瓷反应釜（加热）中（50-60℃)完全溶解，充分搅拌30分钟，然后放料到冷却釜（-20℃以下冷冻20h以上），用离心机过滤后，母液乙醇和二氯乙烷循环套用2-3次后提纯后回用，固态产品经真空干燥机干燥后可得到碘代合格品。

该反应式如下：

1、9-(4-溴苯基)咔唑工艺流程简述：

（1）乌尔曼反应

向油加热反应釜中加入咔唑、对二溴苯、DMF、氧化亚铜、18-冠醚-6、碳酸钾共计6种原料，缓慢升温至140℃—142℃回流反应，保温反应12h开始取样，至原料小于5%停止反应，准备后处理。乌尔曼反应会产生废气G1-1。

（2）酸化反应

反应釜物料降温至30℃左右，转移至搪瓷反应釜中，降温至10℃以下，滴加事先配制好的盐酸水溶液（盐酸141.5kg+水400kg），滴加过程注意不要过快防止喷料。

滴加完毕，测PH值小于3。酸化反应会产生废气G1-2。

接着加入甲苯300kg进行萃取，此过程会产生萃取废气G1-3，分离出含盐废水W1-1，将有机相进行水洗，水洗4次至中性，此过程会产生清洗废水W1-2，剩余物料转移至浓缩釜控制温度小于80℃进行负压浓缩，浓缩会产生不凝气G1-4，溶剂不出后加入无水乙醇180kg进行洗脱，回流1h，降温至15℃抽滤，抽滤会产生废气G1-5，分离出液相，进入浓缩釜进行溶剂、原料回收，溶剂回收会产生不凝气G1-6；固相进行烘干处理，烘干过程会产生烘干废气G1-7，烘干物料在保持真空100pa以下进行高真空蒸馏，蒸出产品（粗品），蒸馏品用（甲苯+乙醇）混合溶剂进行重结晶，此过程会产生废气G1-8，升温至75℃进行回流，降温至-5℃进行过滤，分离出液相进行溶剂回收，此过程会产生不凝气G1-9；固相烘干得到目标产品，烘干过程会产生烘干废气G1-10。

废气G1-1、G1-2、G1-3、G1-4、G1-5、G1-6、G1-7、G1-8、G1-9、G1-10收集

后经多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒P1高空排放。

1、4-丙基环己基酮研发工艺流程简述：

（1）氢化反应

向加氢釜中加入配置好的反应液(4-羟基苯丙酮30kg，180kg乙醇，不能全溶）、雷尼镍催化剂，投料完毕，先用氮气置换三次，后用氢气置换三次，进行三次气体置换后，升温至80～90℃,压力1MPa，转速300转，反应3h后升温至135℃,压力3.0～3.5MPa，温度135℃。氢化反应会产生废气G2-1。

后处理：将反应液抽出，过滤镭尼镍，用乙醇20kg淋洗；升温至40～80℃负压浓缩得浓缩品，浓缩过程会产生不凝气G2-2，暂存，进入下步操作。

（2）氧化反应

向釜中加入上部浓缩品、二氯甲烷、水、TEMPO、碳酸氢钠，搅拌20min，降温至5.0～10.0℃,稳定后开始滴加次氯酸钠溶液，控温0℃~10.0℃,约6h滴完，滴完后0.5h取样分析。

后处理：向反应液中滴加配置好的10%亚硫酸钠溶液，控温0～10.0℃,直至KI试纸不变色，分液，此过程会产生分离废水W2-1，分离废水依托现有污水前处理系统处理后排入厂区现有污水站处理。分离出有机相水洗至中性得有机相，此过程会产生水洗废水W2-2，水洗废水直接进入厂区现有污水处理站处理。然后调整水浴加热至30～50.0℃,负压浓缩至不出溶剂，得浓缩品，此过程会产生不凝气G2-3。将上步浓缩品加入高蒸体系中，收集52至58℃稳定出主馏分，得主馏分，二次高蒸得主馏分即为目标产品。

废气G2-1、G2-2、G2-3经收集后经多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒高空排放。

9,9-二甲基-2-氨基芴工艺流程简述：

（1）甲基化反应

反应釜中加入芴、DMF，搅拌1h至全部溶解，加入氢化钠，搅拌0.5h，控制温度0~5℃,进行滴加硫酸二甲酯，约6h滴加完毕，反应1h。反应釜降温至0~5℃之间，滴加甲醇进行淬灭，确认淬灭完毕，转入后处理釜中（提前加水）进行水析操作，水析完毕甩滤得滤饼进行烘干，烘得的粗品进行高真空蒸馏，得蒸馏品重结晶2次，最后烘干得到产品。

甲基化反应、淬灭过程生成的废气G3-1、G3-2、甩滤过程及烘干过程产生的有机废气G3-3、重结晶及烘干废气G3-4经多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒P1排放；水洗过程产生的水洗废水W3-1依托现有厂区污水处理站处理；蒸馏过程产生的残渣S3-1委托有危废处置资质单位进行处理，重结晶过程产生的废母液进行循环套用。

（2）硝化反应

反应釜中加入上步烘干物料和二氯甲烷，降温至10~15℃之间确认物料全部溶解，开始滴加硫酸和硝酸的混合液，滴加时间约6h，滴加完毕后，取样至原料小于500ppm时进行停止，静置分酸相。有机相用二氯甲烷进行萃取，水洗5次，碱洗2次后，用干燥剂无水硫酸钠进行干燥，干燥完毕后进行过柱（硅胶、氧化铝、层析柱1条）、常压进行浓缩，用无水乙醇进行重结晶。

重结晶废气及溶剂回收产生的不凝气G3-5、烘干过程产生的有机废气G3-6经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放；硝化工段水洗废水W3-2依托现有厂区污水处理站处理；干燥过程产生的含有机物干燥剂S3-3、过柱产生的含有机物滤料S3-4均委托有危废处置资质单位进行处理。其中萃取过程产生的含酸废液S3-2作为中和药剂投入污水处理站利用；重结晶产生的母液进行循环套用。

（3）还原反应

上步物料加入反应釜中，同时加无水乙醇，升温至65℃全部溶解，再加入催化剂钯炭，升温至70℃,控制温度68℃~72℃之间滴加水合肼，滴加时间约3h，滴加完毕，通过过滤器将物料压出，加入提前降温的水中，甩滤后烘干得目标产品。

还原反应产生的废气G3-7；甩滤过程及烘干过程产生的有机废气G3-8经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒P1排放；含乙醇母液进行循环套用；加水甩滤过程产生的废水W3-3依托现有厂区污水处理站处理。

9-溴-10苯基蒽研发过程工艺流程简述：

（1）格式偶联工段

干燥洁净的不锈钢加热釜通入氮气1h，加入THF。开启搅拌，加入镁粉，加入碘。开启加热，釜温升至53℃~58℃之间，体系保温搅拌10min。向釜中滴加入提前配制好的溴苯溶液，引发反应。体系引发后，开始滴加提前配制好的溴苯和四氢呋喃的混合溶液，滴加过程控温53℃~58℃,滴加时间约6h，滴加完毕保温（53℃~58℃)反应1h，体系降温至40℃~45℃之间。开始滴加提前配制好的邻苯二甲醛和四氢呋喃的混合溶液，滴加过程控温50℃~55℃之间，滴加时间约3h。滴加完毕，准备后处理。水洗釜中加入浓盐酸，水，搅拌10min，体系降温至0℃~5℃,搅拌状态下，将反应液转入后处理釜中，控制体系温度不超过60℃,搅拌20min，静置1h。分层，分出水相（W4-1）进入厂区现有污水前处理系统处理。后处理釜中有机相水洗至中性，约水洗三次，搅拌10min，静置1h。分层，分出水相（W4-2）进入厂区现有污水处理站处理。有机相加入无水硫酸钠，搅拌干燥2h，过滤，产生废干燥剂（S4-1）委托有资质单位处理，滤饼用二氯乙烷淋洗。将滤液和淋洗液合并减压浓缩至无溶剂馏出，体系继续减压浓缩1h。浓缩回收溶剂二氯乙烷过程会产生不凝气（G4-1）。

浓缩液降温至40℃~45℃,搅拌5min，待用反应。

（2）关环反应

上述物料在搪瓷三用釜中搅拌30min，确认物料全部溶解。体系降温至-5℃~0℃之间，开始滴加浓硫酸，滴加过程控制体系温度在-5℃~0℃之间，约1h滴加完毕。滴加完毕后，体系控温在-5℃~0℃之间反应0.5h后，开始每隔0.5h取样，当EM-01GC<0.1%时，开启加热，体系升温至50℃。开始滴加浓硫酸，滴加过程控制体系温度在50℃~75℃之间，约2.5h滴加完毕。滴加完毕后，体系控温在50℃~75℃之间反应2h后，开始取样，当原料GC<0.1%时，停止反应。反应体系静置1h，分出下层废酸液（S4-2）委托有资质单位处理，有机相暂存。有机相水洗至中性，约水洗三次，每次搅拌1min，静置1h，分层，分出水相（W4-3）进入厂区现有污水处理站处理。有机相加入无水硫酸钠，搅拌干燥2h，过滤，产生废干燥剂（S4-3）委托有资质单位处理，滤饼用二氯乙烷淋洗。合并滤液和淋洗液，待用。

（3）溴代反应

干燥洁净的搪瓷三用釜，加入上述有机相kg，开启搅拌。开启盐水降温至10℃~20℃之间，开始分十批加入NBS，每批间隔10min，加料过程控温10℃~20℃（约2h加完）。加料完毕后保温（10℃~20℃)反应0.5h，开始每隔0.5h跟踪取样，当EM-02GC<0.1%时，停止反应（约2h）。向水洗釜中加入水进行水洗，约水洗四次，搅拌10min，静置1h，分层，分出水相（W4-4）进入厂区现有污水处理站处理。有机相加入无水硫酸钠，搅拌干燥2h，过滤，产生废干燥剂（S4-4）委托有资质单位处理，滤饼用二氯乙烷淋洗。将滤液和淋洗液合并减压浓缩至体系剩余约150L，浓缩回收溶剂二氯乙烷过程会产生不凝气（G4-2），经两级活性炭吸附装置处理后高空排放。

加入乙醇进行重结晶，开启加热，升温至回流（78℃),保温搅拌2h。体系降温至-20℃至15℃之间，保温搅拌12h。甩滤，滤液收集浓缩回收溶剂乙醇，此过程会产生不凝气（G4-3），剩余母液回用。滤饼进入一次烘干工序将重结晶品放入不锈钢盘中，溶剂浓缩回收，此过程会产生重结晶废气及不凝气（G4-4），设置水浴温度50℃,真空烘干至恒重，烘干过程产生烘干废气（G4-5）。收料，进入过柱工序。

向溶料釜中加入甲基环己烷，开启搅拌，加入上述烘干物料，加入BHT，开启加热，体系加热至50℃~55℃之间，保温（50℃~55℃)搅拌0.5h，确保物料完全溶解。物料进行过柱，层析柱加入硅胶，过柱结束后，两根层析柱分别加入甲基环己烷进行淋洗。过柱过程产生的含有机物废滤料（S4-5）委托有资质单位处置。合并过柱液和淋洗液，减压浓缩至体系剩余100L左右，停止浓缩，浓缩回收溶剂过程会产生不凝气（G4-6），物料进入精品重结晶，液相进行溶剂回收，此过程会产生重结晶废气及不凝气（G4-7），重结晶品放入不锈钢盘中，设置水浴温度50℃,真空烘干，此过程会产生烘干废气（G4-8），最后收料得精品。

废气G4-1、G4-2、G4-3、G4-4、G4-5、G4-6、G4-7、G4-8收集后多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经15m高排气筒高空排放。

污水预处理生产工艺流程简述：

厂区内现有5吨/烷基双环己基碘苯建设项目格式偶联工段产生含THF(四氢呋喃，以下简称THF)水，该部分水(以下称为格式偶联工段出水)原经搪瓷釜去除THF后进入厂区污水处理站进行处理，出水经污水管道排至长山镇污水处理厂进一步处理。

厂区现有污水处理站主要采用“芬顿氧化池+混凝沉淀+水解酸化池+UASB+A/O池+后芬顿氧化+过滤”处理工艺。THF是一种有毒、易挥发性杂环类有机物，从结构分析属于难降解物，格式偶联工段出水具有含有机物浓度高、生物降解性差甚至有生物毒性等特点，采用传统的生物处理技术处理效果不佳，甚至会出现由于废水的难降解性和毒性而无法正常运行等问题。为了改善废水水质，提高THF、COD的去除率，降低生化段处理负荷，本次增加污水前期处理系统，主要工艺为“搪瓷+蒸馏釜+旋转床+气化膜”，进一步确保厂区污水处理站的稳定性与达标性。

2.4.2产污环节分析及防治措施

1、废气

项目碘苯车间抽真空废气、生产不凝气经“喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；污水处理站臭气经“高级氧化+碱吸收”+1根15m高排气筒除臭装置处理后，经1根15m高排气筒排放；中试研发废气收集后经一套多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；新、旧实验室研发废气经集气系统收集后分别由两套两级活性炭吸附装置处理后经2根15m高排气筒排放；污水前处理系统搪瓷釜、气化膜抽真空过程产生的抽真空废气、冷凝过程产生的不凝气经收集后，经1套“多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

2、废水

项目生产废水和生活污水依托厂区现有污水前处理系统和污水处理站处理达标后，经市政管网排入邹平市长山镇污水处理厂处理达标后最终排入孝妇河，评价等级为三级B，对区域地表水环境质量影响较小。

3、固废

项目本项目产生的危险废物包括HW16、HW06、HW34、HW49、HW50等，均在厂区新建危废仓库暂存，并按时委托有资质单位处置；一般固废主要是生活垃圾、设备维修、保养过程废抹布，属于豁免类，委托环卫部门定期清运。各类固废均得到妥善处置。

4、噪声

项目项目主要噪声源为泵类、风机、行车等，源强80～90dB（A），采取隔声、消声、减震措施后，厂界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 2.5 环境功能区环境标准

一、大气环境

该项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表2.5-1。

表2.5-1 环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| P㎡.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

二、地表水

该项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，具体标准值见表2.5-2。

表2.5-2  地表水环境质量标准         单位mg/L，pH除外

| 序号 | 污染物名称 | 标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |
| 2 | COD | ≤40 |  |
| 3 | BOD5 | ≤10 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤2 |  |
| 5 | 粪大肠杆菌 | ≤40000（个/L） |  |
| 6 | 硫化物 | ≤1.0 |  |
| 7 | 石油类 | ≤1.0 |  |
| 8 | 总磷 | ≤0.4（湖、库0.2) |  |
| 9 | 总氮 | ≤2.0 |  |

三、地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表2.5-3。

表2.5-3地下水环境质量标准单位：mg/L，pH除外

| 参数 | pH | 总硬度 | 挥发性酚类 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤0.002 | ≤0.2 |

四、声环境

项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表2.5-4。

表2.5-4 声环境噪声限值  单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |

- 2.6环境质量现状

1、环境空气

根据山东省滨州生态环境监测中心2024年1月发布的《2023年滨州市生态环境质量概要》，全市10县（市、区）二氧化硫（SO2）年均浓度范围为11~16微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度范围为28~38微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度范围为1.0~1.4毫克/立方米，达到国家二级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度范围为38~44微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度范围为68~82微克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位浓度范围为177~190微克/立方米，均超国家二级标准。全市10县（市、区）空气质量优良天数比例范围为59.2%*~63.8%，优良天数范围为216天～233天，重度及以上污染天数范围为6天～11天。全市空气质量综合指数范围为4.51~4.96。与上年相比，阳信县空气质量综合指数有所下降，空气质量有所好转；其余县（市、区）空气质量综合指数均有所上升。因此判定本项目所在评价区域为不达标区。项目区域施工扬尘、工业企业挥发性有机物、机动车尾气等造成区域污染物超标，基本污染物年评价指标超标较多，但总体呈改善趋势。

2、地表水

根据山东省滨州生态环境监测中心2024年1月发布的《2023年滨州市生态环境质量概要》，2023年，全市市控以上23条河流30个地表水考核断面全部达标。其中，Ⅱ类水质断面3个，占断面总数的10.0%；Ⅲ类水质断面4个，占13.3%；Ⅳ类水质断面22个，占73.3%；Ⅴ类水质断面1个，占3.3%。与上年相比，2个断面水质有所下降，28个断面水质持平。

3、地下水

根据山东省滨州生态环境监测中心2024年1月发布的《2023年滨州市生态环境质量概要》，全市共19处生活饮用水水源地，地表水饮用水水源地15处，其中滨城区3处、沾化区2处、高新区1处、惠民县2处、阳信县2处、无棣县3处、博兴县2处，水质均符合地表水Ⅲ类标准；地下水饮用水水源地4处，其中邹平市3处、博兴县1处，水质均符合地下水Ⅲ类标准。全市19处生活饮用水水源地水质达标率100%，与上年相比，7处饮用水水源地水质有所好转，12处水质保持稳定。

4、声环境

根据山东省滨州生态环境监测中心2024年1月发布的《2023年滨州市生态环境质量概要》，昼间全市7县（市、区）昼间区域声环境监测点位726个，区域声环境等效声级平均值为53.6分贝，区域环境噪声总体水平为二级，与上年相比上升0.3分贝。7县（市、区）等效声级范围在50.2～56.8分贝之间，区域环境噪声总体水平为二级的占85.7%，三级的占14.3%；与上年相比，无棣县、邹平市、沾化区的等效声级有所上升，博兴县、惠民县、滨城区的等效声级有所下降，阳信县的等效声级保持稳定。夜间全市7县（市、区）夜间区域声环境监测点位726个，区域声环境等效声级平均值为44.7分贝，区域环境噪声总体水平为二级。7县（市、区）等效声级范围在41.7～48.0分贝之间，区域环境噪声总体水平为二级的占71.4%，三级的占28.6%。

5、生态环境

项目区周围植被类型主要为人工绿化和农田，由于人类活动强烈，区域生物种类较少，生物群落相对单一。周围没有重要生态环境区、生态脆弱带等。据调查，评价区内无重要的旅游资源、文物保护单位及珍稀动植物。

# 3环境风险源识别与风险评估

## 3.1环境风险源识别及风险性分析

- 3.1.1 物质风险识别

厂区环境风险物质储存规格、储存方式、最大储存量见表3.1-1。

表3.1-1 环境风险物质储存情况表

| 序号 | 名称 | 状态 | 危险特性 | 储存方式 | 储存位置 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 液 | 易燃 | 桶装 | 仓库 | 1t |
| 2 | 盐酸 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.81t |
| 3 | 乙醇 | 液 | 易燃 | 桶装 | 仓库 | 1t |
| 4 | 1,2-二氯乙烷 | 液 | 易燃 | 桶装 | 仓库 | 1t |
| 5 | 三氯化铝 | 固 | 有毒 | 袋装 | 仓库 | 0.015t |
| 6 | 冰醋酸（乙酸） | 液 | 易燃 | 桶装 | 仓库 | 0.7t |
| 7 | 硫酸 | 液 | 腐蚀 | 桶装 | 仓库 | 0.113t |
| 8 | 氢气 | 气 | 易燃 | 瓶装 | 仓库 | 0.004t |
| 9 | 二氯甲烷 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.97t |
| 10 | 硫酸二甲酯 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.052t |
| 11 | 硝酸 | 液 | 腐蚀 | 桶装 | 仓库 | 0.019t |
| 12 | DMF（N,N-二甲基甲酰胺） | 液 | 易燃 | 桶装 | 仓库 | 0.43t |
| 13 | 次氯酸钠 | 液 | 腐蚀 | 桶装 | 仓库 | 0.25t |
| 14 | 氧化亚铜（铜） | 固 | 有毒 | 袋装 | 仓库 | 0.00352t |
| 15 | 雷尼镍（镍） | 固 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.0017t |
| 16 | 对二溴苯 | 固 | 有毒 | 袋装+桶装 | 仓库 | 0.059t |
| 17 | 硫酸二甲酯 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.052t |
| 18 | 水合肼（肼） | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.012t |
| 19 | 邻苯二甲醛 | 固 | 有毒 | 袋装 | 仓库 | 0.025t |
| 20 | BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚） | 液 | 有毒 | 瓶装 | 仓库 | 0.0001t |
| 21 | 甲基环己烷 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.5t |
| 22 | 甲醇 | 液 | 有毒 | 桶装 | 仓库 | 0.03t |

- 3.1.2 物质风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。本次风险评价生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据项目环评报告及调研分析可知，本项目涉及的有毒有害物质为：甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇，风险物质的危险特性见风险评估报告。

- 3.1.3环境风险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），结合公司的的实际生产情况，公司对环境风险源进行了辨识。

按项目工艺特点、原材料的物理化学性质分析，结合公司总平面布置及物质危险性，确定两处为重要突发环境事件风险源为应急救援目标。详见表3.1-3。

表3.1-3 公司环境重要风险源辨识结果及潜在危险性汇总

| 风险源编号 | 单元名称 | 单元功能 | 主要危险物质 | 潜在危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号风险源 | 环保设施 | 喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置、多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置、高级氧化+碱吸收除臭装置、两级活性炭吸附装置运行 | 挥发性有机物、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、二甲基甲酰胺、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢 | 大气污染事件 |
| 2号风险源 | 仓库/车间 | 危险化学品贮存/使用 | 甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇 | 土壤，水污染事件 |

## 3.2环境风险评估

- 3.2.1事故诱因

（1）人员诱因

现场操作人员应具备相关专业知识、安全知识、职业卫生防护知识和应急救援知识，进厂前应进行三级培训，现场操作应严格按照规定的操作规程进行。若人员管理不到位，员工不具备相应知识上岗，工作不细心，一旦操作失误致物质泄漏，会对周围环境造成污染，当涉及物质为易燃物质，且遇到明火时，有发生火灾爆炸的可能。

（2）物质诱因

本项目主要涉及物料有甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇等，镁粉、溴苯、四氢呋喃、甲苯、乙醇、1,2-二氯乙烷、冰醋酸（乙酸）、氢气、咔唑、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）等属于易燃物质，有火灾风险，甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇若发生泄漏，有污染环境的可能。

（3）设施、设备诱因

设备设施在使用前未进行检测，生产中使用了有隐患的设备，平时未严格执行设备维修保养制度；对安全防护设施未定期进行维护，均可能为事故埋下隐患。

（4）不可抗力因素诱因

发生暴风、暴雨、地震等自然灾害及社会风险等引发危险物质泄漏，会对周围环境造成污染，且涉及物质为可燃物质，遇到明火，有发生火灾爆炸的可能等。

- 3.2.2 环境风险性分析

项目生产过程中涉及到的危险物质有甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇。储存在容器或正常生产情况下对环境的影响较小。只有在发生泄漏或火灾的情况下这些物料大量进入环境中，才会对环境造成较大污染，对生产、生活秩序造成影响，甚至危及生命；对周围环境的影响主要有：一旦操作失误或储存容器损坏，导致挥发性有毒物料泄漏，短时间内就会形成较大范围的污染区；泄漏进入水体可能污染地表和地下水体，影响水源的正常使用等。

- 3.2.2.1爆炸的影响

爆炸是突发性的能量释放，是可燃气团燃烧的两种后果之一，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸碎片等抛射物，造成危害。

- 3.2.2.2事故过程中伴/次生危险性分析

本项目发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的有毒有害物质等对大气环境会造成局部污染，未完全燃烧的化学物质会严重影响周围人群健康。

## 3.3预防与应急措施

- 3.3.1 预防措施

3.3.1.1大气环境防范措施

一方面本项目生产过程中加强人员巡检力度，发生喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置、多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置、高级氧化+碱吸收除臭装置、两级活性炭吸附装置运转异常时，及时上报上级领导，同时尽可能疏散周围民众；另一方面，设置在线监测报警装置，可以保证泄漏被及时发现。

3.3.1.2水环境风险防范措施

为避免事故工况下泄漏物料外排对外环境造成恶劣影响，厂内设置了三级风险防控体系，具体包括：

一级防控措施：地面进行重点防渗，并配备砂石填埋、泡沫覆盖等应急措施，确保事故状态下能收容生产装置区外排废水。

二级防控措施：将事故废水、消防废水等通过防渗管沟导入应急事故池。

三级防控措施：对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

3.3.1.3防火防爆措施

（1）总平面布置布置方面，该项目与周边建筑物的间距基本满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求。根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理；

（2）工艺方面，尽量减少危险物料输送环节，减少泄漏事故发生的可能，根据生产特点按规范配置必要的静电检测仪器、仪表；

（3）设备方面，反应器、计量槽、贮槽等设备的设计必须符合《压力容器安全监察规程》有关规定，检修设备、管道时，必须同生产系统隔绝，切断物料来源和设备电源；

（4）建构筑物防火方面，施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。建议企业应密切关注相邻企业的改扩建情况以及周围地区的规划发展，严防重大隐患的形成。

（5）电气防火方面，电工绝缘安全用具应有检测合格证，并在检测周期内，同时应进行外观检查复验。为防止静电火花，所有设备、管道、机泵均接地。在人员入口处设有接地手柄。加强对电工及电气设备的管理，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。应规定作业场所要严禁手机等个人电子设备的使用，以避免自动控制系统、报警系统受到干扰而引发事故；

3.3.1.4环境应急监测方案

制定有完善的应急监测方案，配备有应急监测设备和仪器，在紧急情况下依托邹平市环境监测站。

- 3.3.2应急准备

明确应急组织机构成员，根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，如完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发等。

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，以及政府发布的四级预警(红、橙、黄、蓝)，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动公司应急预案；

②各车间启动本车间应急程序；

③各车间采取防范措施。

- 3.3.3 应急措施

在停电事故时主要应急措施：

厂区一旦发生停电，应立即开启应急灯，检查各重点部位；关闭各类开关，以防突然来电损坏电器设备，并及时向上级主管部门报告；查清停电原因，记录停电时间、来电时间和注意事项。

在火灾爆炸事故时主要应急措施：

1、报警

一旦发生火灾事故，现场操作人员应迅速以无线对讲机或电话向负责人报警和采用119电话报警。负责人在接报后应立即确认火灾位置、大小和性质，迅即向事故应急指挥中心报警。事故应急对策指挥中心接报后，通知消防部门、救护等部门，并且指挥扑救工作。

2、抢险工作

负责人在向指挥中心报警的同时，启动事故程序，指挥有关工作人员，启动内部的消防应急设备，控制火灾的进一步蔓延，救护受伤人员，及时疏导厂区的职工及厂周围的群众。外援消防部门、救护部门赶到后协助其工作。

3、具体对策

充分利用固定灭火设施扑灭初期火灾：车间设置的固定灭火设施是用于控制和扑救初期火灾的重要设施，只要这些设施在火灾或爆炸发生后未遭到损坏，就应充分地加以利用，这往往是以快制快，及时控制火势，防止发生爆炸，赢得灭火时间，掌握火场主动权的关键。

# 4组织指挥体系及职责

## 4.1组织体系

为确保一旦发生环境突发事件时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立环境突发事件应急指挥中心，负责应急救援工作的组织和指挥，指挥中心设在公司调度室。指挥中心下设应急小组，负责发生环境突发事件时的应急救援工作。

图4-1  山东瑞辰新材料有限公司突发环境事件应急组织机构

## 4.2指挥机构及职责

1.应急救援指挥中心

总 指 挥  ：陈兵

副总指挥  ：邱方瑞

应急组组长：刘大伟 由文学 邱白 陈丽娟

其职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施如堵漏器材、环境应急事故池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等设施的建设；以及应急救援物资的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（6）确定现场指挥人员；

（7）批准本预案的启动与终止；

（8）协调事件现场有关工作；

（9）负责应急队伍的调动和资源配置；

（10）负责突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（11）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（12）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（13）负责保护事件现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

指挥中心成员职责：

指挥中心成员职责：

总指挥：陈兵  电话：18663089377

职责：负责指挥、组织协调事故应急救援工作，对重大问题决策，下达救援抢险命令，组织指挥全厂环保事故应急救援工作，并定夺是否请求政府主管部门进行救援。

副总指挥：邱方瑞  电话：18554363991

职责：在总指挥领导下，组织指挥现场的应急救援抢险并协调各抢险队的抢险工作。组织搞好善后处理。在总指挥不在的情况下，由副总指挥暂时代总指挥指挥事故应急救援工作，并第一时间通知总指挥发生的事故。总指挥赶到现场后将指挥权交给总指挥，并汇报事件进展情况。

当夜间总指挥和副总指挥都不在现场时，如果突发环境事件，发现者应立即汇报当班班长，班长根据事态严重性向夜班当班负责人汇报情况，当班负责人接到汇报后立即通知应急指挥中心总指挥和副总指挥，并临时指挥现场抢险救援工作，当总指挥和副总指挥赶到后，移交指挥权，并详细汇报事故进展情况。

2.应急救援办公室

应急救援办公室根据情况设在公司办公室，并设置24小时应急值班电话：陈兵--18663089377，负责应急救援以及紧急情况下联系领导小组成员，启动应急预案后，联系应急救援指挥部成员、应急工作小组成员，负责日常工作和领导小组交办的各项任务。

3.通信联络组

组长：邱白  电话：18254331768

其职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

4.医疗抢救组

组长：邱白  电话：18254331768

其职责：①向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

②进入事故发生区，抢救伤员。

③指导危害区事故发生区公众进行自救及互救。

④集中清点输送伤员。

5.安全警戒组

组长：由文学  电话：18663089357

其职责：①负责事故现场的警戒和保护。

②负责与上级公安机关、消防部门、急救机关的联系。

③必要时，对处于危险区域的员工进行疏散。

6.应急抢险组

组长：刘大伟  电话：18663089383

其职责：①服从命令、听从指挥，坚决执行公司领导和地方政府关于事故抢险的决策、指令。

②一旦发生重特大事故，要根据职责和规定的权限立即启动应急救援预案，及时有效地进行现场处置，控制事态蔓延，果断控制或切断事故灾害链，力争把人员和财产损失降低到最低程度。

③加强平时应急预案的模拟实战演练，做到平战结合，确保在发生事故后能拉得出、用得上。

7.后勤保障组

组长：由文学  电话：18663089357

其职责：负责调查事故发生原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，追究事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，负责安抚受害和受影响人员，对伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、保险的理赔，保证社会稳定。

- 环境监测组

组长：陈丽娟  电话：18663089381

其职责：①负责突发环境事件的应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

②负责环保设施的运行情况的上报工作。

③负责环保设施的相关后处理工作实施。

④应急处理结束后负责检测环境各项指标是否符合应急结束条件，并汇报应急指挥中心决定是否应急终止。

- 善后处理组

组长：陈丽娟  电话：18663089381

其职责：①负责现场人员的救护。

②及时与医院和医务人员联系，拨打120。

③配合护送转移伤员。

# 5预防与预警机制

## 5.1环境风险源监控

- 5.1.1风险源监测监控方式、方法

公司采取人机结合的方式对风险源进行24小时不间断监控。

技术性预防方面：公司建有视频监控系统，能自动保存15天信息，覆盖了所有主要风险源；按规范设置了在线监测报警仪。

管理措施方面：按照规章制度要求，公司、车间、班组不间断巡检，实施人机结合方式预防事件发生或扩大。一旦出现报警，应及时通知相关部门人员，彻底查找原因，予以排除。确认出现险情，立即启动相应级别预案，予以处置。公司生产操作人员定时对生产装置及原料储存区进行巡回检查，及时的发现隐患和问题，并提出不断改进的措施。

- 5.1.2主要技术性预防措施

1．机械设备、电器等必须防爆，并且有导除静电的接地装置。

2．装卸、搬运过程中，严禁滚动、摩擦、拖接等危及安全的操作，作业禁止使用易产生火花的铁质工具及穿带铁钉的鞋。

3. 隔离：采用封闭、设置屏障等措施将生产装置与操作室隔离，避免操作人员直接暴露于有害环境中。

4．通风：借助于有效的通风设施，加快有害气体的扩散，使作业场所的浓度低于安全浓度，以确保工人的身体健康，防止火灾爆炸事故的发生。

5. 个体防护：当作业场所有害物质的浓度超标时，工人必须使用合适的个体防护用品，如：防毒口罩、防尘口罩、防毒面具、防护手套等。

## 5.2预警及措施

按照早发现、早报告、早处置的预警原则，开展生产事故信息的接收、报告、处理、发布工作。若收集到的有关信息证明即将发生或发生突发环境事件，应急指挥部同应急专家讨论后确定突发环境事件的预警级别后，及时向各单元负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司应急指挥部确定预警等级，采取相应的预警措施。按照公司事件分级，根据突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

一旦发生事件，应按公司事件报告程序，当事人口头或电话逐级上报，同时开展自救。当预计班组不能自救时，启动车间应急预案；当预计车间不能自救时，启动公司应急预案；同时，由公司安全员用电话向友邻单位通报信息；预计公司应急预案不能成功施救时，由公司安全员用电话请求友邻单位协防。仍然不行，则由公司安全员用电话请求启动邹平市应急预案。如遇火灾及时拨打“119”报警电话。

- 5.2.1 预警分级

按照突发环境事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的社会危害程度，突发环境事件的预警级别由高到低分为社会级预警和企业级预警。社会级按照国家事件分级办法分为特别重大、重大、较大、一般共四级预警。公司可能发生的的突发环境事件分为重大环境事件（公司级）、较大环境事件（车间级）和一般环境事件（岗位级）。

（1）重大环境事件（公司级）

公司级预警为重大环境事件，已发生火灾爆炸事故，污染物进入整个厂区，因环境污染，使全厂受到较大影响，未对周边企业、社区产生影响，公司正常运行。公司级预警由公司环境污染事故应急指挥中心确认并发布。

（2）较大环境事件（车间级）

车间级预警为存在重大环境安全隐患，为一般环境事件，污染物被拦截在单元装置区、围堰等生产区域内，未出车间界区。由单元现场人员控制的。车间级预警由部门负责人确认，报请公司环境污染事故应急办公室后发布；

（3）一般环境事件（岗位级）

岗位级预警不存在重大环境安全隐患，为一般环境事件，污染物被拦截在单元区、围堰等生产区域内，由当班人员可以自行处理的。黄色预警由当班班长确认，报请公司环境污染事故应急办公室后发布；

5.2.2预警措施

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别公司应急指挥中心按照相关程序可采取以下行动：

重大环境事件（I 级公司级）预警：现场人员报告生产部主管，主管核实情况后立即报告工厂应急指挥中心，工厂应急指挥中心确认现场情况后，启动工厂突发环境事件应急预案，并及时向政府部门报告，由政府领导决定后发布预警等级。

较大环境事件（Ⅱ级车间级）预警：现场人员向生产部主管，主管负责上报事故情况，工厂应急指挥部宣布启动预案。

一般环境事件（Ⅲ级岗位级）预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

以上预警信息报告通知遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥部总指挥。

- 5.2.3 预警发布方式

（1）24小时有效的报警装置

通过警报方式进行报警，各部门领导现场指挥，岗位人员按照相应的应急预案或现场应急处置方案进行处置；

（2）24小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司内部采用办公自动化、固定电话、移动电话的方法，内部有应急电话号码，通知公司应急指挥部、应急保障分组及相关部门做好应急准备，当达到公司应急行动的条件时，启动相应专项预案实施救援；

公司外部采取网络发布、广播发布、新闻媒体公开发布等方式。

（3）采用散发或揭示宣传资料、短信、固定电话、移动电话的方法对群众进行预警；

（4）指令应急保障分队进入应急状态，准备实施应急救援，随时掌握并报告事态进展情况。

## 5.3预警发布、调整与解除

- 5.3.1内部报告程序

最早发现事故者应立即报告当班班长或车间负责人，车间负责人在接到报警后，应于10分钟内向公司安环科、公司总经理报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上级报告。报告事故应当包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、类型；

（2）事故发生的简要过程；

（3）排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施；

（4）已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

- 5.3.2外部报告程序

突发环境事件发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应立即向相邻协助单位通报，在1小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。

报告事故应包括以下内容：

（1）事故发生所在单位的名称、地址；

（2）事件发生的时间、地点；

（3）事故类型和排放污染物的种类、数量；

（4）初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向；

（7）可能受影响区域及采取的措施建议等。

突发环境事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

对初步认定为一般或者较大突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当向本级人民政府和上一级人民政府环境保护主管部门报告。

对初步认定为重大级或者特别重大突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门按照规定程序和时限要求上报，突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

- 5.3.3预警解除

经对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥中心宣布解除预警。

工厂应急指挥部根据收集的相关信息并经过核实后，向应急领导小组详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由工厂应急领导小组结束条件决定结束预警。预警结束的方式采用会议方式进行。

- 6应急处置

## 6.1应急响应

- 6.1.1响应分级

按照环境事件的类别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及经济损失严重程度，本厂应急响应分为公司级响应、车间级响应、班组级响应。

启动岗位级响应：一般环境事件（岗位级），如岗位内发生的事故为微小污染事故，无人员受伤损失万元以下。利用本岗位在岗人员或车间内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动班组级响应，运行现场处置方案，本岗位及相邻岗位职工参与。由车间内应急救援小组实施抢救工作。

启动车间级响应：较大环境事件（车间级），无人员死亡或只有轻伤损失万元以上，必须启动车间级响应，不失时机地对车间人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。

启动公司级响应：重大环境事件（公司级），所发生的事故为火灾爆炸或中毒等事故，迅速波及1k㎡范围以上区域时需立即启动此预案，立即发布公司级预警，拨打环境应急电话12345、110、120，并立即通知相关环境突发事件应急指挥部、环境污染事故应急现场处理小组、环境污染事故应急现场勘查小组、环境污染事故应急监测小组、生态环境局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。

如果事故对厂界外造成重大影响，公司力量已经不能控制，这时应立即上报生态环境局和地方政府，升级为社会级响应。

- 6.1.2响应程序

环境突发事件应急救援针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

（1）突发环境事件的危险程度；

（2）突发环境事件的影响范围；

（3）突发环境事件的控制事态能力。

发生重大的火灾、爆炸和烟气超标排放事故，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则。应急响应程序见图6.1-1。

图6.1-1 应急响应程序图

6.1.2.1启动班组级应急预案

班组长接到报告，立即启动相应的班组应急处置方案。组织现场人员按照应急职责分工实施处置。控制事态发展和扩大、减少事故影响。必要时第一时间组织停产人员撤离，同时向车间主任和办公室报告情况。

6.1.2.2启动车间级应急预案

（1）车间主任接到事件报告后，根据情况立即启动相应的车间专项应急预案；

（2）车间人员按照应急职责分工，调动车间应急救援资源实施处置，控制事态发展和扩大、减少事故影响；

（3）利用最快的方法向公司应急救援指挥部报告情况；

（4）若事态有扩大蔓延的趋势，车间级救援不能足以完成救援任务时，车间主任或安排车间安全员报请由总指挥启动公司级应急预案。

6.1.2.3启动公司级应急预案

（1）总指挥接到事件报告后，根据情况立即启动综合应急预案；

（2）专业组人员按照应急职责分工，在公司范围内调动各种应急救援资源实施处置，控制事态发展和扩大、减少事故影响；

（3）利用最快的方法向公司应急救援指挥部报告情况；

（4）事态进一步扩大蔓延，公司力量不足以完成救援任务时，报请总指挥同意，由公司安全员按预案联系外部救援力量。

- 6.1.3应急结束

（1）应急终止的条件

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向应急指挥中心报告，厂应急指挥中心方可下达应急终止指令：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后续工作

应急终止后需进行事故后处理工作：继续对现场环境进行跟踪监测，现场生产恢复和事故应急评估。

（4）应急总结和事故应急评估

现场应急指挥部负责编写应急总结和事故应急评估工作：

①事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

②应急处置过程；

③处置过程中动用的应急资源；

④处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

⑤对预案的修改建议。

## 6.2应急措施

- 6.2.1污染源控制

- 6.2.1.1污染源控制原则

①先控制，后消灭。如果火灾发展蔓延快和燃烧面积大，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。

②在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员以三人为一组，相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

③按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

④应选择合适的灭火剂和灭火方法。

- 6.2.1.2泄漏源处置

有防火堤和围堰的洗消水由专人通过切换阀门打往应急事故池；没有防火堤和围堰的立即关闭雨水闸板收集至前雨水池处理。再用泵打往应急事故池。

抢险抢修队尽早尽快安全转移现场周围固体物料和危险废物，避免产生更多的污染物。

现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。

- 6.2.1.3污染物处理

（1）需加强车间内和外界环境的通风加速扩散，防治泄漏物聚集，浓度增大；

（2）事件发生后，应急监测小组对厂区、周围敏感目标大气污染物浓度进行检测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向组长汇报检测结果；

（3）应急监测组对各应急监测点的大气环境进行监测，确认大气环境符合要求。环保小组根据应急监测组的检测结果，确定扩散距离，影响人群，及时疏散影响范围内的人员。

- 6.2.2大气污染事件保护目标的应急措施

（1）可能受影响的环境保护目标说明

公司位于山东省邹平市长山镇工业园，此区域空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据实际调查，该项目周边5千米范围内无军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。

（2）大气污染防治措施

项目碘苯车间抽真空废气、生产不凝气经“喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；污水处理站臭气经“高级氧化+碱吸收”+1根15m高排气筒除臭装置处理后，经1根15m高排气筒排放；中试研发废气收集后经一套多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；新、旧实验室研发废气经集气系统收集后分别由两套两级活性炭吸附装置处理后经2根15m高排气筒排放；污水前处理系统搪瓷釜、气化膜抽真空过程产生的抽真空废气、冷凝过程产生的不凝气经收集后，经1套“多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

- 6.2.3 水体环境污染事件应急措施

（1）可能受影响水体情况说明

本公司所在区域主要地表水水体为孝妇河，具体方位及环境功能区划详见表6.2.3-1：

表6.2.3-1  水环境风险受体情况表

| 序号 | 风险受体 | 方位 | 距离（m） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孝妇河 | S | 790 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |

（2）水体污染防治措施

项目生产废水和生活污水依托厂区现有污水前处理系统和污水处理站处理达标后，经市政管网排入邹平市长山镇污水处理厂处理达标后最终排入孝妇河。

（3）三级防控体系

为避免事故工况下泄漏物料外排对外环境造成恶劣影响，山东瑞辰新材料有限公司现有厂区应建立完善三级风险防控体系，具体包括：

一级防控措施：地面铺设不发火型地坪。确保消防废水不会溢出到围堰外。安排专人对存放区定期进行检查，发现问题后及时上报，检查频率每周两次。

二级防控措施：将事故废水、消防废水通过防渗地沟导入事故池，根据污水状况排入污水处理厂处理。

三级防控措施：对厂区污水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

## 6.3抢险、救援及控制措施

- 6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。

（3）受灾社区群众的疏散撤离

①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；

④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。

- 6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

- 6.3.3撤离方案

（1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事故已经失控；

②发生突然性的剧烈爆炸；

③危及救援人员生命安全的情况；

④应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

（2）撤离方法

在设备发生爆炸产生飞片，出现容器的碎片和危险物质时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，或者火灾可能产生有毒烟气，应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

（3）撤离要求

生产人员撤离前，应确认工艺状态情况，必要时应将设备全部断电；

撤离时由班组长组织本班人员有秩序地疏散、疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

- 6.3.4应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急指挥中心，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

环境应急指挥中心根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥中心领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。

（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

- 6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施；

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防；

（3）对事故应急预案进行调整及修改；

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

- 6.3.6 事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急指挥中心上报邹平市应急指挥中心，请邹平市应急指挥中心准备或批准启动邹平市政府应急指挥程序。

当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠邹平市应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，邹平市应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。

- 6.3.7污染治理设施的运行与控制

（1）切断污染源

通过停车、封堵、关闭等措施切断污染源，通过限排、加大治污效果等措施控制污染源。

（2）减轻或消除污染

对事故及污染现场大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。

（3）污染治理措施

加强周围环境绿化，加速恢复周围生态环境的恢复。

## 6.4应急监测

当公司发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染，公司没有应急监测能力，由有资质的监测单位对该情况下可能产生的污染源及时分析，立即监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。

## 6.4.1 应急监测方案

针对突发环境风险事故发生、抢险应急的同时，公司没有应急监测能力，应急监测委托有资质单位进行监测。公司应急指挥小组应及时将事故情况上报环境监测部门，并在委托的环境监测机构专业分析人员到达事故现场后，公司应急小组应配合进行应急监测工作。同时根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，预测并报告突发性环境事件的发展趋势和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据，指导应急救援和现场洗消工作。

## 6.4.2 监测目的

为在发生环境污染事故时，最大限度地减少环境污染，降低经济损失，在事故处理和应急情况下，迅速及时地进行环境监测，特制定本方案。

## 6.4.3 适用范围

本方案适用于邹平县东方化工有限公司突发环境事件应急情况监测。

## 6.4.4 基本原则及应急监测措施

1、 基本原则

本方案是邹平县东方化工有限公司环境保护工作的重要组成部分，必须服从各级环境污染事故应急处理指挥部的具体指挥和领导。坚持个人利益服从集体利益，局部利益服从全局利益，日常监测服从应急监测原则。

2、 应急监测措施

针对突发环境风险事故发生、抢险应急的同时，公司没有应急监测能力，应急监测委托有资质的检测单位进行监测，按照监测方案对需要监测因子进行取样监测，在地方环境监测机构专业分析人员到达事故现场后，公司配合进行应急监测工作。

## 6.4.5 监测内容

1、监测因子

结合公司的实际情况，主要针对大气、水体进行监测。环境监测内容见表6.4.5-1。

表6.4.5-1 环境监测内容

| 突发事件 | 监测环境 | 监测因子 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施故障 | 废气 | 挥发性有机物、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、二甲基甲酰胺、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢 | / |
| 火灾事故 | 大气 | CO、NOX、颗粒物 |  |
|  | 水体 | pH、COD、氨氮、SS |  |

2、 采样人员及分工

检测公司人员自行安排分配。

3、采样器材

根据检测公司人员的实际情况进行配置，一般包括大气采样器、便携式检测仪、采样瓶、塑料袋、活性炭管等。

4、安全防护设备

（1）采样和现场监测人员安全防护设备的准备

根据具体情况，配备必要的现场监测人员安全防护设备。常用的有：

a）测爆仪等现场测定仪等。

b）防护服、防护手套、胶靴等防酸碱、防有机物渗透的各类防护用品。

c）各类防毒面具、防毒呼吸器（带氧气呼吸器）及常用的解毒药品。

d）防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心（色彩鲜艳且有荧光反射物）、救生衣、防护安全带（绳）、呼救器等。

（2） 采样和现场监测安全事项

① 应急监测，至少两人同行。

② 进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）。

③ 在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

④ 进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩戴防护安全带（绳）。

5、监测方案

应急监测阶段采样点的设置一般以突发环境污染事件发生地点为中心或源头，结合气象和水文等地形条件，在其扩散方向合理布点，其中环境敏感点、生态脆弱点、饮用水源地、农田土壤和社会关注点应有采样点。应急监测不但应对突发环境污染事件污染的区域进行采样，同时也应在不会被污染的区域布设对照点位作为环境背景参照，在尚未受到污染的区域布设控制点位，对污染带移动过程形成动态监测。项目应急监测方案：

表6.4.5-2 环境空气监测频次表

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、二甲基甲酰胺、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢 | 事故发生地 污染物浓度的最大处 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测至浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地最近的 居民居住区或其他敏感区 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测至浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地的下风向50m、100m、500m、1000m处 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  | 事故发生地的下风向偏上45°和偏下45°以扇面100m、500m、1000m处 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 2次/应急期间 | -- |

表6.4.5-3 水质监测频次表

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH、COD、氨氮、SS | 事故发生地水体 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地水体上游 | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

应急监测项目本单位无法监测，委托有检测资质的单位进行相应的监测，并将数据上报滨州市生态环境局邹平分局，同时公司对监测数据进行存档。

6、监测方法

在环境突发事件发生后，尽快确定对环境影响大的主要污染物的种类以及污染程度，是应急监测在现场的首要工作。这项工作就是力争在最短时间内，采用最合适、最简单的分析方法获得最准确的环境监测数据。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），建议公司应急监测优先采用快速检测管法。快速检测管法可通过监测结果随时判断突发环境污染事件的变化趋势，为突发环境事件应急决策提供客观依据。

- 6.4.6 应急监测工作程序

事件发生后，应急救援指挥部向上级主管部门报告，同时请求应急监测部门支援，指挥部根据事件影响程度请求上级部门下达应急监测命令。

接到应急救援指挥部开展的应急监测任务的请求后，立即启动应急监测工作程序，组织人员，集结待命。

接到应急指挥部应急终止的指令后，由应急监测小组组长宣布应急监测终止，并根据事件现场情况安排正常的环境监测或跟踪监测。

应急监测小组配合急救援指挥部或有关部门评价所发生的突发环境事件。

## 6.5信息报告与发布

- 6.5.1单位内部信息报告

公司应急救援24小时报警电话：陈兵--18663089377

报警程序：当确认发生较大或重大环境事件时，应立即报警，报告事故所在车间，同时上报公司应急救援指挥小组，应急救援指挥小组要及时向应急救援指挥部汇报事故情况，以利于及时组织其他应急救援部门投入应急救援工作。

接报人员应做好接报记录并向上级报告。接报内容主要包括：①问清报告人姓名、单位和联系电话；②问清事故发生的时间、地点、单位、事故原因、性质、危害程度、范围等；③做好记录；④通知救援队伍；⑤向上级报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

应急指挥部接报后确认符合应急预案启动条件时，由总指挥负责立即启动应急预案；若总指挥不在，由副总指挥启动应急预案，通知应急救援部门参加应急救援行动。

- 6.5.2 环境事件信息上报

应急救援领导小组成员在事故发生后立即拨打环保应急电话12345，并向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

- 6.5.3 向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司应及时向周边友邻单位通报事故情况。通报信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，友邻单位应做好紧急防范措施。

## 6.6应急终止

- 6.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 6.6.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

- 6.6.3应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 7后期处置

## 7.1善后处置与恢复重建

- 7.1.1善后处置

事故发生后，在进行必要的抢险、抢修后应保护事故现场，以备事故调查和事故分析，总结经验教训，防止类似事故的发生。

（1）环境污染事故的保护措施

①进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

②如果周围存在易燃易爆物品，事故中心区域应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，并立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定是否组织事故波及区域人员撤离。

③如果发生火灾后现场存在大量烟气，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。立即在事故中心区域边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定是否组织事故波及区域人员撤离。应急处理时要有监护人，严禁单独行动，必要时用水枪、水炮掩护。

（2）现场洗消

现场洗消工作由抢险救援组负责，在应急处置结束、风险消除后，组织人员组成洗消队伍，在穿戴好防护用品的情况下对事故现场和救援车辆进行洗消回收处理，防止有毒有害物品进入外环境

突发环境事件结束后，要抓紧时间查明事故中受损设备、装置、厂房等，购置新设备，对厂房进行整修。保证在较短时间内恢复正常生产，减少经济损失。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。

## 7.2调查与评估

应急救援结束后，公司要依据处理事故“三不放过”的原则，查明事故的原因，责任人，要制订出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。根据情况给予事故责任人必要的处罚，对应急救援过程中的有功人员给予必要的奖励。

调查在事故受害人，根据受害人在事故中受到的伤害程度及公司在事故中的责任大小进行赔偿，并按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性付清。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

对于灾后环境要定期进行监测，最少在一年内委托具有资质的单位对特征污染因子进行跟踪监测，尤其对潜在的长时间内难以消除的危害进行监测，评估危害周期及影响范围。

- 7.3 保险

及时与保险公司启动相关财产、意外伤害（或事业）单位办理的相关责任险或其他险种，对企业（或事业）单位环境应急人员办理意外伤害保险。

- 8应急保障

## 8.1通信与信息保障

为便于突发情况快速处理及应急救援工作及时有效，信息传递快速、准确、可靠，通讯畅通，公司配备了无线对讲机、内部有线电话，应急救援小组组长统一配备对讲机、手机，保证24小时内畅通。平时各部门、车间负责维护、保养，确保通讯器材始终处于备用状态，保证有效使用。

（1）公司应急救援报警电话：陈兵--18663089377

（2）公司应急救援人员联系电话

表8.1-1 公司应急救援人员通讯表

| 序号 | 职责 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥中心总指挥 | 陈兵 | 18663089377 |
| 2 | 应急指挥中心副总指挥 | 邱方瑞 | 18554363991 |
| 3 | 应急救援办公室 | 陈兵--18663089377 |  |
| 4 | 通信联络组 | 邱白 | 18254331768 |
| 5 | 安全警戒组 | 由文学 | 18663089357 |
| 6 | 应急抢险组 | 刘大伟 | 18663089383 |
| 7 | 医疗抢救组 | 邱白 | 18254331768 |
| 8 | 后勤保障组 | 由文学 | 18663089357 |
| 9 | 环境监测组 | 陈丽娟 | 18663089381 |
| 10 | 善后处理组 | 陈丽娟 | 18663089381 |

（3）外部联系电话

表8.1-2 企业外部应急救援队伍及联系方式一览表

| 单 位 | 电 话 |
| --- | --- |
| 邹平市人民政府 | 0543-4261431 |
| 滨州市生态环境局邹平分局 | 0543-4266332 |
| 邹平市应急管理局 | 0543-4268110 |
| 滨州市生态环境局 | 0543-3186800 |
| 滨州市应急救援指挥中心 | 0543-3183705 |
| 环保应急电话 | 12345 |
| 消防 | 119 |
| 公安 | 110 |
| 急救 | 120 |
| 协作单位电话 |  |
| 山东龙辰药业有限公司 | 李曙光 15069354511 |

## 8.2资金保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。

## 8.3装备保障

（1）防护器材：本项目厂区内设置导流设施，能够保证事故状态下废水不外排。

（2）应急器材：现场配备灭火器；

（3）应急救援器材：本项目区域配备的应急救援物资见表8.3-1。

（4）应急装备检查与维护：各部门负责对应急救援器材定期检查、维护保养，确保满足使用要求。

表8.3-1山东瑞辰新材料有限公司应急救援物资表

| 序号 | 物资装备名称 | 数量 | 存放位置 | 保管人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 1个 | 厂区 | 由文学18663089357 |
| 2 | 消防水泵 | 2个 | 仓库 |  |
| 3 | 电动消防稳压泵 | 2台 | 仓库 |  |
| 4 | 室外消防栓 | 8个 | 厂区 |  |
| 5 | 室内消火栓箱（每个箱内包括室内消防栓1个，睡袋1盘，水枪1个） | 2套 | 车间 |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 20具 | 车间/仓库 |  |
| 7 | 可燃气体报警仪 | 19个 | 车间 |  |
| 8 | 固定氧含量报警仪 | 1个 | 车间 |  |
| 9 | 氢气气体报警仪 | 4个 | 车间 |  |
| 10 | 便携式四合一气体报警器 | 4个 | 车间 |  |
| 11 | 便携式硫酸二甲酯气体报警器 | 1个 | 车间 |  |
| 12 | 硫化氢气体报警仪 | 3个 | 污水处理站 |  |
| 13 | 复合洗眼器 | 7个 | 车间 |  |
| 14 | 移动式洗眼器 | 8个 | 车间 |  |

## 8.4人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

同时，各车间要组织全员进行兼职应急训练，定期进行各种应急器材的训练和知识培训。

## 8.5技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

- 9监督管理

## 9.1预案培训

按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十一条规定企业事业单位每年至少组织开展一次环境应急预案的培训和应急演练。

因此要求公司每年至少进行一次环境应急培训，培训工作主要由环境应急领导小组负责，应急工作小组参与完成，培训时间由公司根据自身实际具体安排。培训内容及主要工作内容如下：

（1）生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

a、企业安全生产规章制度、安全操作规程；

b、防火、防爆、防毒的基本知识；

c、生产过程中异常情况的排除、处理方法；

d、事故发生后如何开展自救和互救；

e、事故发生后的撤离和疏散方法。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（2）应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。培训主要内容：

a、了解、掌握事故应急救援预案内容；

b、熟悉使用各类防护器具；

c、如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

d、事故现场自我防护及监护措施。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）应急指挥机构的培训

邀请应急救援专家，就公司事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

（4）公众教育

企业负责对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，若发生事故，可以更好地疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

## 9.2 预案演练

9.2.1 演练准备内容

为检验预案的可行性、应急救援队伍的应急处置能力及消防设备设施的状况，公司必须安排进行事故演练。演练前公司应急指挥部要周密计划、周密准备，在报请应急救援指挥部同意后，后勤保障组负责对演练需要的人、财、物要逐一落实到位，明确指挥人员、演练的项目、演练的规模、演练的事件、参加演练的车辆等，为搞好演练做好充分的准备。

9.2.2 演练方式、范围与频次

每年最少要组织一次在公司范围内主要针对有毒物料泄漏、火灾环境污染事故的疏散、急救、消防等的演习，其它应急演练依实际需要不定期组织有关人员开展演习。

应急演练的方式：根据实际情况，可采用桌面推演、模拟演练、仿真演练等方式。

演练的范围：根据演练的方式，本着节俭、实用的原则，确定演练的范围，可根据需要进行全面演练、也可针对重点进行局部演练。

演练频次：每年公司组织一次应急预案演练。

9.2.3 演练组织

事故应急救援预案演练前先组织有关人员学习相关演练知识，做好周密部署，为演练的成功打下基础，演习应建立演习记录，并且在演习结束后对应急救援演习结果进行评价，并对演习进行总结。

公司组织环境应急实战演练，以提高预防能力和处置突发环境污染事故的技能，增强实战能力。在应急实战演练过程中，及时发现问题，总结经验，不断完善、更新本应急预案。

9.2.4 应急演练的评价与总结

（1）应急演练结束后，公司应急救援指挥部公室适时组织本单位专业技术人员进行分析评价，总结经验，分析不足之处，完善应急预案，健全应急保障。

（2）演练应留有相应的演练记录并归档。

## 9.3奖励与责任追究

9.3.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，应依据有关规定分别给予100～1000元奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故灾难有功，使公司财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

9.3.2责任追究

在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及公司有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，分别给予100～1000元罚款、行政处分等；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定实施事故应急预案，拒绝履行应急救援义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的。

（3）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他危害应急工作行为的。

## 9.4地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

# 10附则

## 10.1术语和定义

（1）环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

（2）环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防护区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

（3）环境保护目标

企业周围需要保护的环境敏感区。

（4）危险物质

指导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

（5）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

（6）环境污染事件危险源

在企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

（7）环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰、人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（8）环境应急

针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（9）分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

（10）分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

（11）应急准备

指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（12）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（13）应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

（14）恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态尽快环境恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（15）泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（16）应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（17）应急演习

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 10.2 预案的制定与修订

突发环境事件应急预案管理是突发环境事件应急管理工作的重要组成部分，是一项基础性的工作。企业事业单位制定突发环境事情应急预案有助于识别风险隐患、了解突发环境事件的发生机理、明确应急救援的范围和体系，是突发环境事件应对处置的各个环节有章可循，同时也为地方政府和环保部门制定预案夯实基础。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。本预案由企业法人代表签署，预案最终解释权归山东瑞辰新材料有限公司。

环境应急预案三年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

- 本单位生产工艺和技术发生变化的；

- 相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（三）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（四）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（五）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.3 应急预案备案

本预案应当经公司总经理审阅批准实施之日起20个工作日内，向邹平市环保分局应急救援中心备案。备案时需要提交以下文件：

（1）突发环境事件应急预案备案表；

（2）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件；

（3）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

（4）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

（5）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

## 10.4 应急预案实施

本预案评估审核、企业负责人审核批准后开始实施。

# 第二部分 专项环境应急预案

# 1 水污染事件专项应急预案

1.1 环境风险源与环境风险评价

1.1.1环境风险源及危害性

本项目废水主要为发生事故后的消防废水以及危险化学品泄露，排放到外环境会造成一定的水环境污染事故。

1.1.2 预防及应急措施

1.1.2.1预防措施

（1）按照设备报废标准，及时报废设备。

（2）设计时应依据适当的设计标准，采取可靠措施。

（3）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（4）把好物资进厂关，确保设备管线的质量。

1.1.2.2应急措施

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动班组级应急预案；

②各车间启动本车间应急程序；

③各车间采取防范措施。

1.2 应急处置基本原则

深入贯彻公司“强化安全第一，防范事故风险；推行清洁生产，改善企业环境；崇尚以人为本，保障职业健康”的HSE方针，本着“以人为本”和“四个优先”的原则进行救援。

以人为本：切实履行公司管理、监督、协调、服务职能，把保障员工和公众的生命和健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少生产安全事故及其造成的人员伤亡和危害。

四个优先：抢救伤员优先、控制事故事态优先、降低或减少损失优先、保护环境优先。

1.3 组织机构及职责

1.3.1应急组织体系

为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立水污染事件专项应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作。指挥部设在办公室。

总 指 挥  ：陈兵

副总指挥  ：邱方瑞

应急组组长：刘大伟 由文学 邱白 陈丽娟

1.3.2 指挥机构及职责

（1）指挥机构职责：

①负责专项应急救援预案的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

④组织指挥救援队伍实施救援行动；

⑤向上级汇报和周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（2）人员职责：

①组 长——陈兵

组织指挥水污染事件专项应急救援工作。

②副组长——邱方瑞

协助总指挥负责救援的具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

负责工程抢险、抢修任务的指挥；

负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

③各应急救援成员

生产装置的紧急停车；

发现水污染初期时的初步处理；

④其它职责详见综合预案职责内容。

1.4 预防与预警

1.4.1 风险源监控

1.4.1.1 风险源监测监控的方式、方法

公司所有现场视频监控系统，能够对整个生产过程实时进行监控；安装了停电事故照明灯。公司生产操作人员定时对生产装置区进行巡回检查，及时的发现隐患和问题，并提出不断改进的措施。

1.4.1.2采取的预防措施

公司应急指挥中心和相关职能部门通过以下途径获取可能发生的泄漏信息：

a）公司应急指挥中心获取并公开发布的预警信息；

b）车间上报的预警信息；

c）对发生或可能发生的重特大事件，经风险评估得出的事件发展趋势报告。

1.4.2预警行动

根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。

1.5 信息报告程序

1.5.1信息报告与通知

（1）24小时应急值守电话

公司24小时应急电话：陈兵--18663089377

（2）事故信息接收和通报程序

事故发现人首先告知当班班长或车间主任，班组长立即通知各岗位职工，车间主任用内部电话或外部电话立即上报公司调度室，再报告给公司经理，同时由公司应急指挥中心办公室通知公司各应急救援队按照职责分工开展事故应急救援工作；情况紧急时车间主任可以直接报告给公司分管领导。

1.5.2信息上报

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向当班班长或车间负责人报告；车间负责人接到报告后，应当于10分钟内向公司调度室、公司经理报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上级报告。报告内容应包括但不限于以下内容：

1)单位名称、事件发生时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，受伤情况；

2)雨排系统、排洪沟污染情况；

3)事态进展情况，已采取的紧急措施和处理效果；

4)可能造成的环境影响和严重后果；

5)应急人员到位情况；

6)救援物资储备、需求情况；

7)地方政府参与情况；

8)救援请求等。

1.5.3信息传递

事故发生，启动公司综合预案不能控制时，由应急指挥中心办公室及时向滨州市生态环境局邹平分局和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告，请求支援．并报告事故内容：

（1）事故发生所在单位的名称、地址；

（2）事故发生的时间、具体地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)；

（5）已经采取的措施；

（6）气象条件；

（7）其他应当报告的情况。

根据指挥部的安排，由办公室主任以新闻发布会的形式负责向媒体和公众沟通。

1.6 应急处置

1.6.1应急响应

1.6.1.1 分级响应

根据环境事件分级，按照突发事件严重性和紧急程度，当发生水体环境事件时及时启动相应等级应急响应。公司应急指挥中心接到报告后，立即启动应急响应指令；公司应急指挥中心办公室接到应急指挥中心指令后立即通知各应急小组做好应急准备。

1.6.1.2 响应程序

厂区发生突发环境污染事件后，应根据突发环境污染事件的影响或潜在危害，由公司事故应急救援工作领导小组决定是否启动本预案。

有关部门接各单位或事故现场报警后，立即报公司事故应急救援工作领导小组，经公司事故应急救援工作领导小组同意后，迅速启动本预案，成立应急救援指挥部。公司各突发环境污染事件应急救援部门和应急救援队伍均应按照本预案和公司事故应急救援指挥部的要求，做好人力、财力、物资、通讯以及后勤保障等方面的工作，确保突发环境污染事件应急救援工作的顺利开展。

（1）应急指挥

应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。事故应急救援指挥部通过各种渠道，系统全面地收集突发事件的基本情况，包括影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时指挥内部各部门尽快落实各自职责、任务和行动方案。

（2）应急行动

根据应急响应级别不同，应急行动主要依靠公司和本公司区域外的应急处置力量。突发环境污染事件发生后，发生事故的单位应按照事故应急预案迅速采取措施。

根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场应急救援指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取紧急处置措施。

（3）资源调配

根据应急响应级别不同，公司突发环境污染事件突发环境污染事件应急指挥部统一调配公司应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急救援指挥机构支援。

（4）应急避险

突发环境污染事件发生后，现场人员应迅速逃离现场；无法逃离时应尽可能采取相应的应急避险措施。

（5）扩大应急

正在实施的应急响应级别不能满足当前应急响应要求时，应及时启动扩大应急响应程序，报请上一级应急救援指挥机构支援。

1.6.1.3应急结束

（1）应急终止的条件

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向应急指挥中心报告，厂应急指挥中心方可下达应急终止指令：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后续工作

应急终止后需进行事故后处理工作：继续对现场环境进行跟踪监测，现场生产恢复和事故应急评估。

（4）应急总结和事故应急评估

现场应急指挥部负责编写应急总结和事故应急评估工作：

①事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

②应急处置过程；

③处置过程中动用的应急资源；

④处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

⑤对预案的修改建议。

1.6.2应急措施

1.6.2.1 应急监测

公司环保部门应配合环境监测站对事故及污染现场水体进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。

（1）监测点位：在厂区出水口和周围最近的环境敏感保护目标处设监测点。

（2）应急监测频次：采样的频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，应随时监测，待摸清污染物变化规律后，可20分钟监测一次，直到应急结束。

（3）监测因子：根据厂区发生不同突发环境事件，确定相关监测因子。主要涉及的监测因子：pH、COD、氨氮。

（4）监测方法和标准：

pH：可采用pH试纸或便携式pH计直接测定（或取少量被污染的水样于烧杯中进行测定）被污染水体的pH值。

COD、SS：可采用水质采样器。

氨氮：运用光度计快速测定仪。

石油类：使用水质石油类采样器。

1.6.2.2现场处置

（1）应急处置总原则

为避免事故工况下泄漏物料外排对外环境造成恶劣影响，山东瑞辰新材料有限公司现有厂区应建立完善三级风险防控体系，具体包括：

一级防控措施：地面铺设不发火型地坪。

二级防控措施：厂区设置应急事故池，将事故废水、消防废水通过防渗地沟导入应急事故池，根据污水状况排入污水处理厂处理。

三级防控措施：对厂区污水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

（2）应急措施

首先事故单位立即进行生产工艺处理，进行工艺切断、物料转移等紧急处理。

①尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。

②关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

③选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入临时贮存设施，尽量回收利用，不能回用的进入事故应急池逐步处理或其它方式处理。

④组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。

⑤各生产装置发生事故时：

a）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，或者先控制在装置区围堰之内；

b）将污染物质尽可能引入车间的污水系统；

c）将污水系统的污水送至应急事故池临时储存。

d）事故污水越出公司界区时，立即联系下游污水供排水厂在相应的排洪沟启动拦截设施——放下拦截闸板，进行隔断、封堵，同时采取回收等可能采取的措施，将污染物质转入污水处理场中，杜绝污染物质流入下游河流；

e）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

1.7 应急物资与装备保障

本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。现场配备灭火器等。

本单位配备的应急救援物资见附件3。

各部门负责对应急救援器材定期检查、维护保养，确保满足使用要求。

# 2 大气污染事件专项应急预案

2.1环境风险源与环境风险评价

2.1.1环境风险源及风险性

本项目生产废气主要为生产过程产生的挥发性有机物、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、二甲基甲酰胺、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢，喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置、多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置、高级氧化+碱吸收除臭装置、两级活性炭吸附装置故障致使废气超标排放，废气会造成周边大气环境的污染。

2.1.2事故诱因及危害性

（1）事故诱因

①管道破损、破裂。

②设备失修出现破损、阀门受损，管线破裂。

③工艺控制不严、误操作、违章操作。

④大风扬尘等恶劣天气

（2）影响范围

泄漏初期气体发散量较小，受影响的仅限于工厂范围内，如处理不当，使得大量有害气体进入到大气中，会对周围大气环境造成污染，影响周围人群健康。

（3）危害后果分析

有毒有害易燃气体进入空气，或遇到明火引发火灾事故，未完全燃烧气体进入空气，对周围的人员引发中毒事件，产生的大气污染物会影响周围大气环境。

2.1.3 预防及应急准备

2.1.3.1预防措施

（1）按照设备报废标准，及时报废设备。

（2）设计时应依据适当的设计标准，采取可靠措施。

（3）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（4）把好物资进厂关，确保设备管线的质量。

2.1.3.2应急准备

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，以及政府发布的四级预警(红、橙、黄、蓝)，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动车间级应急预案；

②各车间启动本车间应急程序；

③各车间采取防范措施。

2.2 应急处置基本原则

同水污染事件专项应急预案2。

2.3组织机构及职责

2.3.1应急组织体系

为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立水污染事件专项应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作。指挥部设在安全环保部。

总 指 挥  ：陈兵

副总指挥  ：邱方瑞

应急组组长：刘大伟 由文学 邱白 陈丽娟

2.3.2 指挥机构及职责

（1）指挥机构职责：

①负责专项应急救援预案的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

④组织指挥救援队伍实施救援行动；

⑤向上级汇报和周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（2）人员职责：

①组长——陈兵

组织指挥大气污染事件专项应急救援工作。

②副组长——邱方瑞

协助总指挥负责救援的具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

负责工程抢险、抢修任务的指挥；

负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

③各应急救援成员

生产装置的紧急停车；

发现大气污染初期时的初步处理；

④其它职责详见综合预案职责内容。

2.4预防与预警

2.4.1 风险源监控

公司作业场所设置了电视监控系统；安装了停电事故照明灯。公司生产操作人员定时对生产装置进行巡回检查，及时的发现隐患和问题，并提出不断改进的措施。

2.4.2预警行动

公司应急指挥中心根据大气污染事件监测数据、危害程度、紧急程度和发展事态，结合公司的实际情况，分析出可能发生大气污染事件的中心区域或临近中心区域单位可能受到的影响程度，对可能发生有毒物质中毒等事件进行评估，制定出应急对策和采取的防治措施。并做出如下判断：

a）符合公司本专项预案启动条件时，应按照指令立即启动本专项预案；

b）不符合公司本专项预案启动条件，但对公司的生产运行有一定的影响时，指令相关部门进入预警状态，指导各相关单位制定并落实事件的应对措施，做好防范工作；

c）指令公司相关职能部门连续跟踪事态发展。

2.5信息报告程序

2.5.1信息报告与通知

同水污染事件专项应急预案5.1。

2.5.2信息上报

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向车间负责人报告；负责人在接到报告后，应立即内向公司调度室、公司经理报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上级报告。报告内容应包括但不限于以下内容：单位名称、发生时间、地点和部位、装置名称或介质名称、设备容积；报警人单位、姓名、联系电话；人员伤亡情况；事件涉及的范围；事件简要情况；已采取的措施。

2.5.3信息传递

同水污染事件专项应急预案5.3。

2.6应急处置

2.6.1应急响应

同水污染事件专项应急预案6.1。

2.6.2应急措施

2.6.2.1发生大气污染事件应急措施

a) 现场进行人员救护内容：

①确认气体种类、名称，危害特性，应采取隔离、疏散措施，设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；

②迅速控制泄漏源，防止次生灾害发生；

③应急人员应佩戴空气呼吸器进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；

④执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口，根据受伤情况进行现场急救，严重者迅速送往医院抢救；

⑤对事故现场进行洗消，严格控制消洗污水合格排放，防止发生二次污染事故。

b)疏散、撤离原则：

在发生重大火灾事故，可能对企业区域内人群安全构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同的事故，做出不同的具体规定，如疏散时机、范围、路线、方法和保障、组织指挥等。总的原则是疏散安全点处于当时是上风向方向及有毒气体扩散、火灾影响范围以外。对可能威胁到企业外的居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

在威胁员工生命安全或设备安全事故发生时，需要紧急撤离的情况，应按《撤离、疏散路线图》所示，迅速到图示的最近的集合点，要注意风向。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

如引起媒体关注，由总指挥对外部发布信息。

撤离至离厂区事故发生地，上风区300米以外的安全地带。应注意不得占用消防道、救护车等救援车辆的通道，影响救护。

事故排除后，由现场总指挥确认无安全隐患后，下达可以重新进入工作区域命令后，方可进入。

1）监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建构筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线。

2）出现大气污染事件，立即通知周边单位和周边村庄的村民，村民应用毛巾捂住口、鼻，然后以最快的速度向上风向撤离。

2.6.2.2 应急监测

对事故及污染现场大气等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。

（1）监测区域：整个泄漏单元，视泄漏情况扩大至整个生产区域甚至更大范围；同时对下风向敏感点进行大气环境监测。

（2）监测方法：

a)现场监测：现场大气毒物监测、可燃气体监测、氧气浓度监测；

b)实验室监测：毒物分析。

2.6.2.3次生灾害防范

对事故及污染现场大气进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，确保周围大气环境质量达标，且不会对人体造成危害时敏感点居民方可返回居住点。

2.7应急物资与装备保障

本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。

（1）应急器材：现场配备消防沙和消防铣；

（2）应急救援器材：本项目区域配备的应急救援物资见附件3。

（3）应急装备检查与维护：各部门负责对应急救援器材定期检查、维护保养，确保满足使用要求。

# 3 危险废物专项应急预案

3.1编制目的

为确保企业及人民生命财产的安全、体现“以人为本”的管理理念和“多级防控”的思想，真正将“安全第一、预防为主”方针落到实处，在安全事故发生后次生环境污染事故时，按照《预案》能及时、有序、高效地实施救援工作，最大限度地控制污染的扩散范围和降低损失，尽快恢复正常生产及工作秩序，从而减少人员伤亡与财产损失，保护全厂员工生命财产安全。

3.2编制依据

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令)、《国家突发环境事件应急预案》、《国家环境保护局突发环境事件应急预案管理暂行办法》及相关环境保护法律、法规，特制定《山东瑞辰新材料有限公司环境突发事件应急预案》(以下简称“预案”)。

3.3适用范围

本《预案》仅适用于本厂厂区范围内，因违反企业内部环境保护制度的行为，以及安全事故发生后次生的环境污染事故或不可抗拒的自然灾害等原因，致使环境受到污染，特别对水体的污染，企业职工健康、生命受到威胁和企业财产将遭受巨大损失，造成不良影响的突发性事件。

3.4潜在的环境风险事故及危险因素

①生产过程中的危险因素

企业主要潜在的环境风险事故见表3.4-1。

表3.4-1 生产设施可能出现的环境风险因素识别

| 名称 | 废物类别 | 危险特性 | 危废代码 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏残渣 | HW16感光材料废物 | T | 266-010-16 | 污染环境 |
| 废氧化铝 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | T/I/R | 900-405-06 | 污染环境 |
| 污泥 | HW49其他废物 | T/C/I/R | 900-047-49 | 污染环境 |
| 废滤布 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 | 污染环境 |
| 原辅材料包装袋 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 | 污染环境 |
| 干燥过程产生的干燥剂 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 | 污染环境 |
| 含有机物滤料 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 | 污染环境 |
| 中试研发不合格品 | HW16感光材料废物 | T | 266-009-16 | 污染环境 |
| 实验室废物 | HW49其他废物 | T/C/I/R | 900-047-49 | 污染环境 |
| 过滤膜 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 | 污染环境 |
| 废UV光氧灯管 | HW29含汞废物 | T | 900-023-29 | 污染环境 |
| 废活性炭 | HW49其他废物 | T/In | 900-041-49 |  |

②储存过程中的危险因素

生产中使用量较大的蒸馏残渣、废氧化铝、污泥、废滤布、原辅材料包装袋、干燥过程产生的干燥剂、含有机物滤料、中试研发不合格品、实验室废物、过滤膜、废UV光氧灯管、废活性炭存放于危废暂存间。潜在事故主要是蒸馏残渣、废氧化铝、污泥、废滤布、原辅材料包装袋、干燥过程产生的干燥剂、含有机物滤料、中试研发不合格品、实验室废物、过滤膜、废UV光氧灯管、废活性炭的泄漏所造成的环境污染。

3.5 物质危险性及应急处置办法

㈠危险目标的确定

根据国家标准《重大危险源辨识》（GB18218—2009）及《风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中有关规定，结合我公司的实际情况，现把以下场所列为危险目标，做为重点监控应急救援目标：

1号目标：危废暂存间；

2号目标：车间/仓库；

㈡危险特性及对周围的影响

1、对环境的影响

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

2、应急处理处置方法

燃烧应急处理：

切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。

防护服：穿工作服。

手防护：必要时戴防化学品手套。

其它：工作后，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。立即就医。

食入：误服者用大量水或饱和苏打水洗胃。就医。

灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

泄漏处理：

尽可能切断泄漏源，防止进入下水道。泄漏：在排水沟堵截放至事故应急处理池，然后再转至污水处理场进行处理。

对周围的影响：因操作失误或设备本身存在缺陷以及焊接质量等问题可引起物料泄漏，若发生泄漏，对环境有一定的危害，能够造成周围环境污染。 若泄漏处理不当极易造成人员伤害和设备破坏事故，发生危险化学品事故，若为一般泄漏，不会对周围造成危害，严重泄漏，会对厂区、周边环境产生影响。

3.6 环境风险防治措施

1、建筑物之间保持安全间距和消防通道；车间设有安全疏散通道、疏散标志等设施；电气设备采用防爆型并做静电接地，安装了有毒与易燃气体泄漏报警仪，事故机械排风装置等。

2、采用防腐、防渗地坪。

3、操作人员配备必要的劳动防护用品。

4、对高、低温设备、设施均采取相应的保温、保冷措施。

5、生产车间及仓库配有满足要求的灭火器、防火砂等。

6、公司厂区设有事故水池。

3.7 应急救援组织机构、组成人员及其职责划分

为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立水污染事件专项应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作。指挥部设在办公室。

总 指 挥  ：陈兵

副总指挥  ：邱方瑞

应急组组长：刘大伟 由文学 邱白 陈丽娟

（1）指挥机构职责：

①负责专项应急救援预案的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

④组织指挥救援队伍实施救援行动；

⑤向上级汇报和周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（2）人员职责：

①组 长——陈兵

组织指挥水污染事件专项应急救援工作。

②副组长——邱方瑞

协助总指挥负责救援的具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

负责工程抢险、抢修任务的指挥；

负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

③各应急救援成员

生产装置的紧急停车；

发现水污染初期时的初步处理；

④其它职责详见综合预案职责内容。

3.8 报警、通讯联络方式

山东瑞辰新材料有限公司设立24小时值班电话：13515431023

为保证发生事故时能准确及时地报警接警，依据公司现有资源条件，现对报警、接警方式及信号、接警响应级别规定如下：

1、报警条件：当危险目标发生泄漏时，岗位现有操作人员尽量利用身边的消防器材、防护器材、堵漏器材处理事故。在采取简单处理方法无法控制危险源，可能发生中毒、火灾、爆炸、污染环境时，应立即向综合办进行报警。

联系方法：拨打综合办电话或直接拨打分管副总手机。

2、报警内容：报警者的姓名、事故电话、事故位置、发生事故时间、事故性质、事故状态、事故介质、救援特殊要求、周围环境等。

3、报警方式：电话报警

4、接警及响应：接警后，应根据事故情况及时向有关部门报告。对于能威胁到人员生命安全、构成较大环境污染事故的，应立即向应急救援指挥部报警，公司应急救援指挥部根据实际情况，启动应急救援预案。对于其他较小事故，应立即组织该车间应急救援人员对事故进行处理。

5、24小时有效内部电话通讯联络手段

事故第一发现人要立即通知该岗位人员，并尽量利用身边的消防、防护器材、堵漏器材处理事故。同时要利用电话与厂内其它部门联系。

环境突发事件应急救援指挥部可根据事故情况确定是否需要外援，利用外线电话拨119可接通当地消防大队。

3.9 环境突发事件发生后应采取的应急措施

根据“多级防控”的要求，为确保事故发生后，能够迅速、有效地控制事态，我公司将环境突发事件分为：车间级应急救援预案、公司级应急救援预案。

一旦发生蒸馏残渣、废氧化铝、污泥、废滤布、原辅材料包装袋、干燥过程产生的干燥剂、含有机物滤料、中试研发不合格品、实验室废物、过滤膜、废UV光氧灯管、废活性炭泄漏事件，尽可能的将泄漏的蒸馏残渣、废氧化铝、污泥、废滤布、原辅材料包装袋、干燥过程产生的干燥剂、含有机物滤料、中试研发不合格品、实验室废物、过滤膜、废UV光氧灯管、废活性炭控制在较小范围以内，采取回收措施，将物料收集进入专用容器内，分离处理后回用。对于不能回收利用的，可以进行分级暂存，能降级使用的进行降级使用，不能降级使用的，可以交由有此处理能力的单位进行处理。必要时请求专家予以指导。对于无法回收的残余液物料，通过导流沟引入事故应急池，再进行无害化处理，确保不进入地表水体。

1、接警后，应根据事故大小及性质进行迅速通知有关部门、车间。一般事故可实施班组级、车间级应急救援预案，重大事故要启动公司级应急救援预案。应急救援指挥领导小组要查清原委，下达应急求援预案处置的指令，同时发出警报，通知指挥部成员及消防等专业救援人员迅速赶往事故现场。指挥部成员到达现场后，根据事故发展状态及危害程度做出危急决定。如事故扩大时，应立即报告上级请求支援。

2、一般泄漏事故，由生产车间班组长、岗位操作人员，立即采取措施予以处理。重大事故，可因时因事，启动应急救援指挥系统。采取以下应急求援措施：

（1）立即在泄漏部位设堤围挡，使泄漏液被控制在较小范围内，同时向车间领导、副总经理报告物料泄漏的详细情况，根据情况决定是否关闭车间及厂区的废水排放口闸阀。

（2）岗位操作人员立即安排佩戴空气呼吸器，穿好防护服实施事故液的收集处理等工作。

（3）做好疏散泄漏污染区人员，撤离到安全区的工作。禁止无关人员进入污染区，划定警戒范围，设置警示标志。

（4）封锁警戒，设立警戒哨，禁止非应急救援人员进入泄漏或污染区。

（5）岗位操作人员应根据不同物料穿戴防护服，首先要实施紧急措施，尽量减少物料泄漏量。

（6）一旦有物料或污染物即将溢出车间或危废暂存间，则抓紧打开事故应急处理池进水口，并在厂内排水沟的泄漏堵截点采取堵截措施，防止排出厂外。

（7）实施堵漏作业时，应急处理人员要使用防爆工具，严禁物体相互撞击或因碰撞产生火花，引发火灾、爆炸事故的发生。

（8）在实施堵漏作业无效时，应急处理人员，应迅速撤离泄漏区。在实施堵漏作业或撤离泄漏污染区时，应急处理人员要防止发生中毒事故，要有自救互救意识。

（9）必要时报告上级领导，请求外援。

▲公司级应急救援预案实施步骤：

（1）、指挥部成员接到通知后，迅速赶赴事故现场，立即成立现场指挥部，按所在科室所负责的管辖范围，展开实施。所展开实施的情况应互通情报，做到有条不紊。

（2）、环保、安全部门到达事故现场后，会同有关部门、人员，查明物料泄漏事故等情况，做出局部或全部停车决定，若需紧急停车，则按紧急停车程序迅速组织实施。

（3）、发生事故的车间应迅速查明事故发生的原因。凡能切断物料来源消除事故的，则关闭阀门。如不能关闭阀门的，应向指挥部报告，并提出具体实施方案。

（4）、若事故废水溢出车间或危废暂存间事故应急池，应迅速打开清净下水缓冲池阀门，将外溢的厂区事故清净下水收集进入缓冲池。

（5）消防队到达事故现场后，指挥部主要负责人，应向消防队人员讲明事故的原因，讲明物料的特性，

（6）、医疗救护队到达现场后，应与消防人员配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员，及时送往医院，采取相应的现场急救措施。

（7）、到达事故现场后，要查明事故情况，根据当时风向，风速判断扩散的方向及速度，根据指挥部的决定，通知扩散区域内的群众做好撤离或疏导工作。

事故处理完毕后：

（1）在公司领导的组织下，组成事故调查组，调查事故发生原因和研究制订防范措施等。

（2）研究制定抢修方案，尽早恢复生产。夜间发生事故，由值班领导按应急求援预案的要求，组织指挥事故处置方案和落实抢修任务。

（3）研究制定事故废水处理方案，确保安全、环保的前提下，采取切实可行的处理方案，必要时请求专家予以支持。

3.10 事故应急救援终止程序

当危险目标部位的泄漏源得到有效控制和泄漏物处理完毕，对周围环境监测合格，确认可以恢复生产后，应急救援指挥中心总指挥下令对本次应急救援进行终止，同时组成事故调查小组，各单位应组织好人员对事故现场进行保护。在事故调查人员勘察完现场后，得到事故调查小组同意后方可清理事故现场恢复生产。调查小组对事故损失进行统计上报安监局等有关部门。

1、解除各警戒线标志，并撤离警戒人员。

2、通知撤离人员按秩序入厂（通知周围群众回各单位）。

3、通知车间恢复生产，严格按照安全开车程序进行开车。

4、由各单位安排清理现场，恢复正常生产。同时，安排专人负责。

5、由应急救援指挥中心召开总结会议，分析泄满漏事故发生的原因，并对本次泄露事故救援活动进行总结。

# 4 污水处理系统专项应急预案

4.1 可能发生的环境风险因素

（1）在生产过程中如果遭遇设备及管网故障，都会影响污水处理站的正常运行。如污水处理站水泵出现故障，会使得水无法正常抽入下一环节，造成污水外溢，污染地下水及土壤。

（2）由于某种不可预见原因，造成生产废水水质变化，进入污水处理站，会对污水处理站的正常运行造成冲击；污水处理站运行不稳定时，如污泥膨胀，会严重影响污水处理设施的处理效率。

4.2 风险防范措施

（1）污水处理系统中的提升泵等设备均采用一用一备，便于故障状态下能顺利进行。

（2）定期检修污水处理系统的相关设备。

4.3 应急组织

公司内部设立应急指挥办公室，外部救援联系方式见附件2；公司内部应急人员联系方式见附件1。

公司24小时值班电话：13515431023

4.4 信息报告程序

现场突发环境事件知情人→应急指挥办公室→应急指挥小组

在初步了解事故情况后，应急指挥办公室应立即进行事件等级初步判断，启动相应的应急响应程序。

4.5 应急处置

1、应急响应

污水处理站发生故障之后，事故单位应按图 3-1 应急响应程序。

图 3-1 现场应急响应程序

2、现场处置

（1）及时启动污水处理设施的备用泵；

（2）将污水暂存沉淀池中；

（3）排查故障部位及原因；

（4）紧急检修，尽快恢复污水处理站的正常运行。

# 5 危险化学品专项应急预案

5.1 总则

5.1.1 编制目的

为了规范危险化学品泄漏事故应急救援的组织实施措施，保证应急工作顺利有序进行，最大限度地减少危险化学品泄漏造成的环境污染、人员伤亡和财产损失，结合本公司实际情况，特制定本预案。

5.2 预案适用范围

本预案适用于应对危险化学品贮存、装卸过程中泄漏突发事件。

5.3 公司涉及的危险化学品概况

5.3.1 危险化学品种类

公司涉及的危险化学品主要包括甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇等。

5.3.2 危险化学品储存情况

公司涉及的危险化学品均存储在仓库中。

5.3.3 事故预防和监控措施

公司在生产过程中危险化学品泄漏事故，主要采用以下预防和应急措施：

（1）储存、使用化学品时，严格依照《危险化学品安全管理条例》要求，加强对危险化学品的管理，指定化学品安全操作规程，操作人员严格按照规程作业。

（2）对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育，经常对危险化学品作业场所进行安全检查。

（3）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件；建立健全安全规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后才能使用，并设置明显标示及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；

（4）凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态，所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须遵守《危险化学品管理制度》。

（5）加强厂区内的火种管理，严禁烟火（火柴、香烟和打火机）。

（6）加强现场的检查，特别是防雷防静电的检查，确保防雷防静电有效。

（7）对消防器材和安全设施应定期进行检查，使其保持良好状态。

5.3.4 危险化学品环境影响分析

（1）贮存分析

公司危险化学品周围设置符合要求的围堰，底部严格按照防渗要求进行防渗处理，因此，危险化学品在存储过程中不会对浅层地下水及暂存场所周围的土壤产生不利影响。

（2）运输过程的影响分析

公司危险化学品在运输过程中通过车辆运输，厂区地面严格按照防渗要求进行防渗处理。因此，在厂区内运输过程中不会对周围环境产生产生明显不利影响。

5.3.5 启动应急预案的情形

（1）甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇泄漏

危险化学品在生产装置区、原料区由人为或意外造成包装泄漏，危险化学品泄漏。

（2）装卸过程泄漏

危险化学品运输装卸过程中，由人为或者意外造成危险化学品泄漏。

5.3.6 判别事故危害程度

根据危险化学品的理化性质、危害人体健康、污染环境的机理，以及在环境中的积累、迁移和扩散等特性。对公司涉及的量多、危害性大的危险化学品的泄漏事故程度进行判别。

2 组织机构及职责

1、组织机构

组长：陈兵

副组长：邱方瑞

成员：当班操作工

2、人员职责

（1）组长为出现危险化学品等泄漏应急情况的总指挥，根据情况判断应急处理方式并下达应急处理命令。

（2）副组长协助组长开展危险化学品应急情况的处理，开展危险化学品等系统各项预防措施的检查和应急救援各项准备工作。

（3）成员在组长或副组长的带领下开展预案的具体实施工作，副操作负责判断风向并对现场人员进行疏散及现场警戒。

5.3 预防与预警

5.3.1 危险源监控与预防

参照“综合应急预案第五章”。

5.3.2 预警

参照“综合应急预案第五章”。

5.4 应急报告

参照“综合应急预案第五章”。

5.5 应急处置

5.5.1 危险化学品泄漏后期处置方案

公司涉及的危险化学品为甲苯、盐酸、乙醇、1,2-二氯乙烷、三氯化铝、冰醋酸（乙酸）、硫酸、氢气、二氯甲烷、硫酸二甲酯、硝酸、氧化亚铜（铜）、次氯酸钠、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、雷尼镍（镍）、对二溴苯、硫酸二甲酯、水合肼（肼）、邻苯二甲醛、BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、甲基环己烷、甲醇等，存储于仓库。一旦危险化学品暂存过程中如操作失误、储存桶发生破裂造成泄漏或撒漏，将对外界水体环境、土壤造成污染。仓库地面均已硬化、防渗。事故处理过程中危险化学品发生洒漏或泄漏时，事故发现人第一时间通知负责人，负责人应及时赶到现场进行现场处置，值班室应立即向应急指挥部汇报；应明确发生事故的地址、危险化学品的种类、泄漏量、事故简要情况、人员伤亡情况等。首先隔离污染区，划定警戒线，限制出入。察看现场有无受伤或中毒人员，若有人员受伤或中毒应以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，对泄漏的桶进行倒桶，对已经泄露出来的用消防沙或吸液棉吸附。

5.5.2 装卸过程危险化学品泄漏后期处置方案

卸车/装车过程中发生物料泄漏时，立即停止卸车/装车，同时切断电源，用沙土对泄漏液体进行吸附覆盖。

装卸过程泄漏也分为小量泄漏、大量泄漏。监测及洗消去污组对泄漏事故进行紧急去污过程中产生的吸附物质进行收集，吸附物质进行收集属于危险废物，吸附物质委托有资质的单位合理处置。

5.6 应急监测

参照“综合应急预案6.4”。

5.7 应急终止

经现场应急处置后，应急指挥部确认下列条件同时满足，可下达应急终止令：

（1）应急处置已经终止。

（2）泄漏部位已经修复完毕。

（3）漏液得到有效收集和合理处置。

# 第三部分  现场处置方案

- 1废气超标排放事故现场处置方案

| 事故特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 大气污染事件。 |  |  |
| 危险性 |  | 一旦生产过程中的喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置、多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置、高级氧化+碱吸收除臭装置、两级活性炭吸附装置出现异常或效率降低，对外界大气环境造成大气污染 |  |  |
| 发生区域/位置 |  | 挥发性有机物、二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、二甲基甲酰胺、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢超标排放可能发生于喷淋+光氧催化+活性炭吸附装置、多级活性炭纤维吸附装置+碱喷淋装置、高级氧化+碱吸收除臭装置、两级活性炭吸附装置或生产车间 |  |  |
| 事故征兆 |  | 排气筒浓烟冒出 |  |  |
| 发生季节 |  | 一年四季都可能发生 |  |  |
| 可能发生的次生、衍生事故 |  | 超标废气进入外界大气环境，造成大气污染事件，对下风向人民生活造成不利的影响 |  |  |
| 应急处置程序 |  | 当班操作工发现异常现象→报告班长→班长启动班组级应急预案，若超出班组级别→报告车间主任→车间主任启动车间级应急预案，若无法控制→报告公司应急指挥部，启动公司级应急预案 |  |  |
| 事件分级处置 |  |  |  |  |
| 班组级 |  |  | 一般超标，当班班组可以控制 |  |
| 车间级 |  |  | 大量废气外泄，废气浓度超标较大，车间可以处置，不会影响车间以外 |  |
| 公司级 |  |  | 大量废气外泄，车间无法处置，导致大气污染事件 |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置 |  |  | 负责人 |
| 发现异常 | 巡检人员发现大量废气外泄立即向当班班长报告 |  |  | 巡检人员 |
| 现场确认、报告 | 外操佩戴好空气呼吸器进入现场确认后，向值班领导报告 |  |  | 当班班长 |
| 切断污染源 | 巡检人员确认故障原因和位置后立即用对讲机向当班班长报告，当班班长立即向值班领导报告，同时，按照情况采取停车或切换阀门，控制超标废气的排放量或切换至备用设备 |  |  | 巡检人员 |
|  | 联系维保人员，准备处理 |  |  | 班长 |
| 报警 | 向公司应急指挥中心办公室及单元领导报告 |  |  | 班长 |
| 应急程序启动 | 值班领导接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责 |  |  | 值班领导 |
| 人员抢救 | 准备应急抢救物资 |  |  | 操作工 |
| 应急监测 | 如果出现生产废气超标排放，要做好防止污染物扩散的相关措施，同时做好现场取样监测工作等； 如果生产废气扩散范围较大，暂时无法有效控制，一方面要及时通知下游单位及滨州市生态环境局邹平分局，避免造成二次事件；另一方面要在影响范围内设置监测点位，确定外排超标废气可能造成的影响和后果，从而采取相应的预防二次事件后果和采取科学的治理措施。 |  |  | 依当地环境监测站 |
| 具体处置措施 | 通知涉事车间降低生产负荷或者停车；联系维保人员，准备处理。根据涉事环保设备的情况，做出相应的应急处理，相关负责人及人员尽快查找原因，采取针对性方案，恢复达标排放 |  |  | 专业抢修 人员 |
| 警戒 | 对事故现场出入口进行警戒隔离，禁止无关人员进入现场 |  |  | 操作工 |
| 现场恢复 | 在找到尾气超标原因并且确定排除的前提下，对厂界周边废气浓度进行监测，若已经恢复，则请示滨州市生态环境局邹平分局后恢复生产。 |  |  | 总指挥 |
| 注意事项 | （1）在厂界及周边居民密集区设监测点。应急监测频次：采样的频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，应随时监测，待摸清污染物变化规律后，可20分钟监测一次，直到应急结束。监测因子：根据厂区发生不同突发环境事件，确定相关监测因子。 （2）后勤服务组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。 |  |  |  |

- 2厂区火灾事故应急处置方案

| 事故特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 火灾 |  |
| 危险性 |  | 电线、电器、电路由于短路造成火灾及爆炸 |  |
| 发生区域/位置 |  | 装置区 |  |
| 事故征兆 |  | 由于操作不当或者设备年久失修 |  |
| 发生季节 |  | 一年四季都可能发生 |  |
| 可能发生的次生、衍生事故 |  | 火灾、爆炸 |  |
| 应急处置程序 |  | 当班操作工发现异常现象→报告班长→班长启动班组级应急预案，若超出班组级别→报告车间主任→车间主任启动车间级应急预案，若无法控制→报告公司应急指挥部，启动公司级应急预案 |  |
| 应急处置 |  |  |  |
| 步骤 | 处置 |  | 负责人 |
| 报警 | 当班班长报告 |  | 发现火情第一人 |
|  | 向消防队119 |  | 操作工 |
|  | 向公司应急指挥中心办公室及单元领导报告 |  | 班长 |
| 应急程序启动 | 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关外操人员到事故现场集合，听从班长的指挥，准备抢险作业 |  | 班长 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离 |  | 操作工 |
| 消防系统保障 | 监视消防水系统运行情况，保证管网压力 |  | 操作工 |
| 灭火、冷却 | 用泡沫或干粉灭火器对着火区域进行覆盖灭火 |  | 单元应急人员 |
| 泄漏物的封堵与回收 | 1、检查确认附近的雨排阀、污排阀已经关闭。 2、放下清净下水总排口闸板，沙袋封堵外排沟； 3、用器皿或泵回收泄漏物。 |  | 操作工 |
| 警戒 | 划定警戒范围 |  | 单元应急人员 |
| 接应救援 | 确保消防通道畅通，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援 |  | 单元应急人员 |
| 现场恢复 | 在现场火灾已经扑灭，并且确认其他设备无破损和泄漏情况下，则请示滨州市生态环境局邹平分局后恢复生产。 |  | 总指挥 |
| 注意事项 | 1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其他附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员必须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 |  |  |

- 3危险化学品泄漏事故应急处置方案

| 事故特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 泄漏 |  |  |  |
| 危险性 |  | 有毒 |  |  |  |
| 发生区域/位置 |  | 车间/仓库/实验中心 |  |  |  |
| 事故征兆 |  | 发现车间/仓库/实验中心地面有积存液体且有异味 |  |  |  |
| 发生季节 |  | 无季节性 |  |  |  |
| 可能发生的次生、衍生事故 |  | 泄漏会造成对环境和水体的污染；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
| 应急处置程序 |  | 当班操作工发现异常现象→事故第一发现者对事件进行初步评估→报告班长→班长启动班组级应急预案，若超出班组级别→报告车间主任→车间主任启动车间级应急预案，若无法控制→报告公司应急指挥部，启动公司级应急预案 |  |  |  |
| 事件分级处置 |  |  |  |  |  |
| 班组级 |  |  |  | 一般泄漏，当班班组可以控制 |  |
| 车间级 |  |  |  | 大量泄漏，车间可以处置，不会影响车间以外 |  |
| 公司级 |  |  |  | 大量泄漏，车间无法处置，导致水体污染或大气污染事件 |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置 |  |  |  | 负责人 |
| 发现异常 | 巡检人员发现异常情况，汇报班长。 |  |  |  | 巡检人员 |
| 报警 | 巡检时发现泄漏，立即汇报当班班长，佩戴好空气呼吸器前往确认 |  |  |  | 巡检人员 |
| 现场确认、评估、报告 | 外操佩戴好空气呼吸器进入现场确认后，并进行初步评估后，向班长报告 |  |  |  | 外操 |
| 切断泄漏源 | 采用沙土等进行覆盖，根据现场泄漏情况，向班长汇报现场情况 |  |  |  | 外操 |
|  | 根据情况指挥现场人员修改流程 |  |  |  | 班长 |
|  | 联系维保人员，准备处理 |  |  |  | 班长，外操 |
|  | 视情况采取措施 |  | 1、若发现现场泄漏量较大，构筑围堤或挖坑收容。用沙土覆盖。 2、若现场泄漏量较少，小量泄漏：用惰性材料吸收。 |  | 班长、外操 |
| 报警 | 向消防队（119）、急救站（120）报警 |  |  |  | 班长 |
|  | 向公司应急指挥中心办公室及单元领导报告 |  |  |  | 班长 |
| 应急程序启动 | 通知所有外操人员现场集合，按照应急程序进行处置 |  |  |  | 班长 |
| 人员抢救 | 佩戴好空气呼吸器转移中毒人员至安全地点，并施行人工急救（专业人员未接替前决不放弃）。 |  |  |  | 外操 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢救无关的人员疏散至紧急集合点。 |  |  |  | 外操 |
| 泄漏物的封堵与回收 | 1、检查现场泄漏设备已经得到处理 |  |  |  | 外操 |
|  | 2、（必要时）关闭雨排，沙袋封堵，控制风险物质扩散区域。 |  |  |  | 外操 |
|  | 3、用容器收集地面化学品，对积聚在低洼处的化学品用泵抽至储罐，所有泄漏化学品均采取集中处置。 |  |  |  | 外操 |
|  | 4、对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，等待维修处理。 |  |  |  | 外操 |
| 警戒 | 监测化学品在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒 |  |  |  | 外操 |
| 接应救援 | 确保消防通道的畅通,专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量 |  |  |  | 外操 |
| 堵漏 | 具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏 |  |  |  | 单元领导 |
| 注意事项 | 1、个人防护器佩戴方面注意事项 （1）注意防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具； （2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合； （3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。 2、使用抢险救援器材抢险方面注意事项 （1）使用的器材不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险； （2）使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷的或已失效的器材。 3、现场自救互救注意事项 （1）对于中毒人员的救护，一定要明确伤者涉及体内的化学物质，按照相应的措施进行施救。 4、采取救援对策或措施方面注意事项 （1）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目的采取措施，防止泄漏量的扩大； 5、现场应急处理能力确认和人员安全 （1）根据事态的发展，如火灾在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援； （2）有毒物质泄漏时，应将人员撤离到150米以外，有发生爆炸危险的事态下，应将人员撤离到300米以外，当事态发展到影响整个厂区时，应立即撤离到厂区以外的安全地点，并向周边单位发出撤离疏散的信息。 6、应急救援结束后的注意事项 （1）对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因； （2）对现场应急救援的过程进行总结 （3）对现场救援的过程进行记录，上交应急救援领导小组 7、其他需要特别警示的事项 （1）救援电话的畅通； （2）日常消防取材的检查保养； （3）应急疏散时的人数清点； （4）救援结束后的人员物资查点； |  |  |  |  |

- 4中毒、窒息、灼伤事故现场处置方案

| 事故特征 |  |
| --- | --- |
| 事故类型 | 本项目部分原料具有毒性、强刺激性、腐蚀性，易造成操作人员中毒、灼伤 |
| 发生区域/位置 | 车间/仓库/实验中心 |
| 事故征兆 | 气体报警仪报警；生产无法控制或失常；物料输送管道法兰泄漏或管道破损；违章操作 |
| 发生季节 | 一年四季均有发生事故的可能 |
| 可能发生的次生、衍生事故 | 污水泄漏至外部环境，造成水体以及土壤的污染 |
| 应急小组 | 第一发现人员，当班班长，现场处置人员，公司应急小组 |
| 现场应急处置措施 | 1、发现中毒人员后营救人员必须戴好个体防护，在确保自身安全的情况下组织营救，并封锁现场。 2、迅速将中毒人员脱离现场，置于通风新鲜空气处，脱去被污染衣着，用流动清水冲洗身体污染部位。 3、迅速将受伤人员转移至安全区域，进行必要的急救，并视情况严重程度及时拨打120急救电话。 4、对在事故中窒息人员立即将其抢救至安全处，采用心肺复苏术进行抢救，置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏停止者立即进行胸外心脏按压；昏迷患者应平卧且头偏向一侧，并在头部及四肢大血管处放置冰袋，可将体温降至32℃左右，以延缓脑细胞死亡。一旦判定呼吸、心跳停止，立即捶击心前区(胸骨下部)并祛除病因，采取以下步骤进行： 常采用仰颌抬头法，确保呼吸道畅通及判断有无呼吸。 解开上衣，暴露胸部，松开裤带；急救者位于病人一侧，一手插入颈后向上托起，一手按压前额使头后仰，颈项过伸，用手指去除口咽内异物，有活动假牙应去掉。 将耳贴近病人口鼻，面对胸部，倾听有无呼吸声，观看胸部起伏，确认呼吸停止。 口对口呼吸 急救者将压前额手的拇、食指捏闭病人的鼻孔，另一手托下颌，将病人口张开，作深呼吸； 用口紧贴并包住病人口部吹气，看病人胸部升起方为有效； 脱离病人口部； 放松捏鼻孔的拇、食指； 看胸廓复原； 感到病人口鼻部有气呼出； 连续吹气2次，使病人肺部充分换气。 |
| 现场应急联络 | （1）事件报告流程①现场发现人员立即向公司应急领导小组汇报事件现场的基本情况。②事件处置遇到困难无法完成时，由应急总指挥决定请求县消防队及相关单位救援。③事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、处理情况等。 |
| 现场急救 | （1）盐酸、三氯化铝、硫酸、硝酸、硫酸二甲酯中毒应急处置 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 （2）乙醇、对二溴苯、邻苯二甲醛、BHT、甲基环己烷中毒应急处置 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲冲洗。 眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 （3）1,2-二氯乙烷、甲醇、水合肼、雷尼镍中毒应急处置 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：洗胃。就医。 （4）冰醋酸（乙酸）中毒应急处置 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，就医。 （5）甲苯中毒应急处置 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 （6）氢气中毒应急处置 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 （7）灼烫伤应急处置 身体出现灼烫烧伤后应立即脱去着火或被热液浸透的衣服；或用水浇灭燃烧的衣服火焰；或将身边可用物件浸湿后覆盖着火处，隔绝空气使火自灭。灭掉火势后不得直接给伤员降温或清理积存物，以免将伤员皮肉撕裂掉。 根据烧烫伤的程度，依受伤的深度及面积分为： 一度：仅表皮外层损伤，未伤及真皮层，引起肿胀及相当程度的疼痛。 二度：表皮和部分真皮损伤，皮肤发红、表面潮湿、起水泡、肿胀和疼痛比一度厉害。 三度：整层皮肤及皮下组织受到破坏，皮肤呈白色或焦黑，由于神经未稍被破坏了，一般反而较不会有剧痛，重度烧烫伤通常需要特殊医疗，在急救后需快速送医。 一度烧烫伤之处理： ①将烧烫伤部位置于自来水下轻轻冲洗，或浸于冷水中约10分钟到不痛为止，如无法冲洗或浸泡，则可用冷敷。然后使用酱油、植物油、黄瓜汁、鸡蛋清、凡士林等任一种涂擦，保护创面防止起泡与感染。 ②伤处未肿胀前，小心脱除戒指、皮带、鞋子或其他紧身衣物。 ③必要时可以使用敷料并加以包扎。 二度烧烫伤之处理： ①将烧烫伤部位置于冷水中或自来水下轻轻冲洗，直到疼痛停止，无法冲洗或浸泡部位则用冷敷。 ②用干净的布块将伤处水份吸干。 ③用消毒纱布盖住伤处包扎之。 ④视情况送医治疗。 ⑤如手脚受伤需抬高伤处，减轻肿胀。不可挑破水泡或在伤处吹气，以免污染伤处。不可在伤处涂抹油膏、药剂。 三度烧烫伤之处理： ①让患者躺下，将受伤部位垫高（高于心脏部位）。 ②详细检查患者有无其他伤害，维持呼吸道畅通。 ③不要企图移去粘在伤处的衣物，必要时可将衣裤剪开。 ④用厚的消毒敷料或干净布块盖在伤处，保护伤口。 ⑤不可涂抹任何油膏或药剂。 ⑥快速送医。 |

- 5污水处理站异常现场处置方案

| 事故特征 | 环境风险源：污水处理站故障导致废水超标排放污染物流失途径：超标废水通过外排影响外环境影响后果：影响周边水环境 |
| --- | --- |
| 应急组织 | 总指挥：陈兵（18663089377） 副总指挥：邱方瑞（18554363991） |
| 应急预警与相应程 序 | 1、事故现场人员应立即报告应急办公室，迅速启动预警及响应 2、接报后，应急领导小组指令立即召集所有组成单位人员，携带污 染事故专用应急设备，在最短的时间内赶赴现场。同时积极向上级环保部门报告。 3、应急事故现场调查环境监测组到达现场后，应迅速展开现场调查，判明事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量，已造成的污染范围、影响程度及事发地地理概况等情况。同时确定现场监测布点、摄像、拍照等取证工作。 4、应急事故、事件现场应急监测组根据应急领导小组的指示，积极参考各方意见，对事故影响范围内的污染物进行处理处置，以减少污染危害。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办公室，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况； 公司24小时值班电话：13515431023 |
| 应急物资与装备 | 应急照明灯、消防电话、呼吸器、防毒口罩等 |
| 应急处置措施 | 1、发现进水超标—厂区级 a、立即向领导汇报，通知各有关部门减少送水量； b、立即组织环境监测组对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。 2、突发暴雨—区域级 a、根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通； b、各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行； c、生产运行班组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止。 外出巡视，必须两人一组，注意防滑； d、变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用； e、厂抢修队员、车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事故的发生。 3、突然停电—厂区级 a、生产班组人员将现场设备退出运行状态； b、如无法送电，则通知上级主管部门，使管网所减少往管线输送污水； c、来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。 |
| 应急注意事项 | 若设备短期内无法修复，应下令各厂区有计划地停产停排污。 |